铜陵学院楼宇智能化实验、训练设备采购询价函
（项目编号:tlxyzb[2016]67号）
 
各供应商：
因我校实验教学需要，拟采购一批消防设施检测箱、投影机等工具、设备及电气工程学院学科竞赛训练设备，现将该项目对外进行公开询价，具体公告如下：
一、招标内容：
（一）项目名称：铜陵学院楼宇智能化实验、训练设备采购。 
（二）项目预算：本项目预算控制价为人民币15.32万元。
   （三）项目需求：我校实践教学管理处实验室教学用工具、设备及电气工程学院学科竞赛训练设备。具体数量、规格及技术参数如下：
采购需求表

	序号
	产品名称
	规格及技术参数
	数量
	单位
	备注

	1
	建筑消防设施检测箱
	消防设施检测箱是一种便携式检测仪器箱，依据《GA503-2004 建筑消防设施检测技术规程》研制，集中用于检测火灾的自动报警与控制系统、消火栓系统、自动喷水系统、防烟排烟系统、火灾应急照明系统等常用防火灭火系统性能的仪器和工具，检测箱设备齐全，设计选型合理，经国家法定计量检测量单标定，符合有关标准。应用证明检测箱易于
掌握，操作方便，适于现场使用，可适用于施工单位系统调试、消防监督部门工程验收、用户自检和工程监理等，实现凭借技术数据来评价固定防火灭火系统能否在火灾条件下真正发挥作用。所有设备均为当今最先进产品。
配置:感烟探测器试验装置；感温探测器试验装置；水喷淋系统试水检测装置；消火栓系统试水检测装置；数字兆欧表；数字噪音计；数字微压计；数字测距仪；红外测温仪；垂直度测定仪；多功能工程坡度测定仪；四合一测量仪（温度、湿度、风速、照度）;钳形电流表；数字万用表；数字秒表；附件：数字试电笔、钢卷尺、打火机、加热笔附件盒、发烟棒盒、烟嘴、充电器、、仪表测试笔、、多功能刀。
工具箱内部符合如下图片：
[image: image1.png]



	8
	套
	

	2
	投影仪
	1、 LED教学投影仪：3200流明/分辨率为1024×768/对比度为2500:1/RGB液晶投影系统尺寸：0.8英寸含微透镜（×3）多晶硅TFT有源矩阵 像素数：786432点（1024×768）×3；
2、 投影仪吊装支架。
	4
	套
	

	3
	智能建筑教学竞赛实验平台
	技术指标：
1、 电源输入：单相三线/AC220V/50Hz；
2、 安全保护：接地/漏电（动作电流≤30mA）/过压/过载/短路、急停保护；
3、 整机功耗：≤100W（不含计算机，计算机≤300W）；
4、 交流电源输出：两路隔离AC220V/6A；
5、 直流电源输出：DC5V/2.5A、DC12V/2A、DC24V/1.5A；
6、 可调直流电源输出：DC0-30V/2A；
7、 整机重量：200KG；
8、 外形尺寸（长×宽×高）：
1580mm×720mm×1760mm（框架部分）
2040mm×720mm×1760mm（装上两侧球形摄像机与警示灯）。
实验实训项目：

视频监控及周边安防系统以及物联网技术开发实验
1
变速球形摄像机、红外摄像机及监视器与硬盘录像机的连接与监控实训；
2
通过硬盘录像机控制变速球形云台的运动与一体化摄像机芯镜头的动作实训；
3
通过硬盘录像机设置与调用变速球形云台的预置位实训；
4
监控画面动态变化自动录像实训；
5
被动红外幕帘探测器、主动红外对射探测器及声光警号与硬盘录像机的连接与设置实训；
6
视频监控系统与周边安防系统的联动实训；
7
网络视频监控管理软件的局域网监控实训。
8   DDC智能照明系统
9   光照度开关及卤钨灯与DDC控制模块的连接及Event_Scheduler功能模块的日程时间编程实训；
10 光照度传感器、LED调光驱动器及LED灯与DDC控制模块的连接
11被动红外探测器及日光灯与DDC控制模块的连接
	1
	台
	

	4
	其它
	供货商需送货至指定地点并提供安装、调试、培训等相关服务并承担全部费用。
	
	
	


二、投标人必须具备的条件
1、投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
2、具有本项目产品生产能力或授权经销资质；
3、投标单位及其法定代表人无法律纠纷、无不良记录，依法纳税，社会信誉良好；
4、认同并严格履行本询价函的各项规定，承诺遵守高校廉洁从业（政）的各项规章制度。
三、产品质量及服务要求
1、满足本项目“采购需求表”中技术参数、规格型号等要求。
2、中标供应商提供的产品必须为厂商原装、全新的、符合国家有关质量标准的合格产品，并随货提供与所供产品相对应的产品质量合格证书、质量保证书及认证证书等。
3、安装调试后满足设备正常运行。
4、中标供应商应按照投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作；产品免费质保不低于3年，终生维护（国家有标准的，且标准高于此的，按高标准办）。
四、投标须知
（一）报名事项：
1、报名时间：2016年7月25日---2016年8月2日上午11：00投标截止前，上午8:30—11:00，下午2:30—5:00（双休日及节假日不接待）。
2、报名地点：铜陵学院国有资产管理处（铜陵学院新校区图书馆八楼802）
3、报名联系人：铜陵学院国有资产管理处资产管理科胡老师（0562-5881033）
4、报名资料：报名时请提供包括单位介绍信（原件）、企业简介，营业执照、法人证书（组织机构代码证）、税务登记证复印件(加盖公章）（中标后，签订合同前查验原件）。
5、报名（资料）费用：报名（资料）费100元。
（二）投标事项：
1、投标人在投标之前，对本询价招标项目的一切情况，应详细研究和全面了解。投标后，投标人将被认为已充分了解并已接受本询价招标项目的相关条款，认同招标方的解释。
2、投标报价为所投产品项目的最终报价（包括运输费及其保险费、搬运力资费、安装调试费、利税和应承担的风险等一切费用）。
3、投标人需按包提交一式两份（一份正本、一份副本）报价函，分别注明“正本”和“副本”（如报价不一致，以正本为准），且须密封并于密封处及封面加盖单位公章。报价函内需附以下资料并加盖单位公章：
（1）投标承诺（针对本询价函提出的质量、工期等要求的响应）；
（2）营业执照复印件；
（3）法人授权书；
（4）铜陵学院楼宇智能化实验、训练设备采购项目《投标报价表》及《响应表》（报价表内未填写标明投标单位、品牌、生产厂家等均为无效投标）；
（5）免费售后服务、质保承诺函；
（6）投标单位认为需要提供其它资料。
5、参与投标单位需在投标前通过企业账户向我校指定账户“户名：铜陵学院；账号：34001662208053000137；开户行：建行铜陵建龙支行”转账支付投标保证金（人民币）伍仟元整（￥5000元）。
（三）标书投送：
凡符合投标资格、有意向的投标单位，均为被询价对象。请有意参与投标报价的单位于2016年8月2日上午11：00前，将投标报价函送达铜陵学院招标采购领导小组办公室投标室（新区图书馆八楼806室）。
（四）其它事项：
1、招标方将综合报价等因素，按照合理低价原则，确定中标单位。如投标报价单位不足3家，本项目将改为竞争性谈判方式确定投标单位。
2、中标结果将在铜陵学院国资处网站予以公布。
3、中标单位应及时与招标方联系，以满足我校实验教学需要为前提，进一步洽谈履约及相关事宜。如拟中标单位对中标结果不能及时作出响应，或响应程度可能影响到招标方的需要，招标方有权对该单位作出不予中标处理，从而选择其它的候选单位作为中标单位。
4、按中标金额的5%做为本项目的履约保证金，由中标单位在合同签订前及时、足额转入招标方指定账户“户名：铜陵学院；账号：34001662208053000137；开户行：建行铜陵建龙支行”。
五、付款方式及供货期要求
1、付款方式：不支付预付款，全部产品按招标单位要求送达指定地点并安装完毕，经验收合格后一个月内根据中标单位提供的完整、有效的正规全额发票支付全额货款。
2、供货期要求：所有货物（施工）须于成交后10日内送达（完成）招标人指定地点并安装调试到位，确保验收合格并交付正常使用。
六、业务联系：
1、招标采购负责部门：涉及本询价函中的商务部分，请与我校国资处资产管理科胡老师（0562-5881033、图书馆802室）联系。
2、使用（主管）部门：本项目使用主管单位为我校实践教学管理处，如需了解项目的具体情况、业务咨询等，请与王处长（13083151915）联系。
七、监督电话
铜陵学院纪委（监审处）：0562-5881977
附件：《铜陵学院楼宇智能化实验、训练设备采购项目投标报价表及规格响应表》
                                                     铜陵学院

                                              二〇一六年七月二十二日

第 2 页 共 5 页

