
铜陵学院育秀校区车辆门禁系统项目（二次）
询  价 文 件

项目编号：铜华诚采购【2017】第93号 

招   标   人:        铜陵学院        （盖章）

招标代理机构: 铜陵华诚工程咨询有限公司（盖章）

                     二〇一七年十二月

目  录

第一章 询价公告
2
5第二章 投标人须知前附表


7第三章 投标人须知


15第四章 标准和需求


26第五章 合同范本


30第六章 投标文件格式






第一章  询价公告

铜陵学院育秀校区车辆门禁系统项目（二次）询价公告
按法定授权，铜陵华诚工程咨询有限公司接受采购人委托，就铜陵学院育秀校区车辆门禁系统项目（二次）进行询价，请符合资格条件的供应商参加投标。

1、项目概况与招标范围

1.1项目地点：铜陵学院育秀校区

1.2项目概况：铜陵学院现有翠湖、育秀两个校区，校园占地面积1310亩（约873630平方米），各类校舍面积40.8万平方米。学校四周为围栏式围墙围合，两个校区日常开放为六个校门，其中翠湖校区三个校门、育秀校区三个校门。

铜陵学院育秀校区车辆门禁系统（同时采用“RFID无源UHF防拆电子标签”识别和车牌识别），包含育秀校区正大门和东区大门两个出入口，正大门路宽14.8米，可设置2进2出停车场出入口；东区大门路宽4.4米，可设置1进1出同进同出车道。

1.3招标控制价：19.2万元

1.4供货期：30 日历天

1.5标段划分：一个标段

2、投标人资格要求

2.1具有政府《采购法》第二十二条规定的条件，且具有从事本项目的经营范围和能力；

2.2具有独立承担民事责任能力的企业法人，具备有效的企业法人营业执照，且具从事本项目相应的技术、设备和服务能力的制造商或经营商（销售商）；

2.3投标人所投软件产品需具有软件著作权登记证书；

2.4在安徽省内受到市级（仅指地级市）及以上招投标行政主管部门限制投标处罚的，至投标截止之日仍在处罚期内的投标人不得参与投标；

2.5本次招标 不接受 联合体投标；资格审查采取 资格后审方式 进行。

3、询价文件获取

3.1报名时间：2017年 12 月 6 日至2017年 12 月 14 日 15 时30分截止。（外地企业可在投标前办理缴费手续)

3.2询价文件每套售价 200  元，售后不退。图纸押金  /  元，在退还图纸时退还（不计利息）。

4、投标文件的递交

4.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2017年12 月 14 日15 时 30 分，地点为铜陵华诚工程咨询有限公司五楼会议室。
4.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
5、联系方式

	招标人：铜陵学院

地  址：铜陵市开发区翠湖四路1335号

联系人：胡科长

电  话：0562-5881033
	招标代理机构：铜陵华诚工程咨询有限公司
地  址：铜陵市铜井路西段658号

联系人：古诚

电  话：0562-2825819


6、投诉方式：

铜陵学院纪委、监审处    联系方式：0562-5881997  yjw@tlu.edu.cn
  2017  年 12  月 6日

第二章 投标人须知前附表

	序号
	条款名称
	说明和要求

	1
	资格审查资料
	详见评标办法

	2
	投标人资格要求
	见询价公告

	3
	招标方式
	公开询价

	4
	评标方法
	有效最低价法

	5
	供货期
	30日历天

	6
	投标人对询价文件提出质疑的时间
	投标人若对询价文件有任何疑问，应在2017年12月11日17时前向招标人提出澄清要求

	7
	是否接受分包履约
	不接受

	8
	招标控制价
	19.2万元

	9
	构成询价文件的其他文件
	询价文件的澄清、修改书及有关补充通知为询价文件的有效组成部分

	10
	投标有效期
	开标后60天

	11
	投标保证金
	投标保证金：叁仟元整

单位名称：铜陵华诚工程咨询有限公司
开户银行：邮储银行铜陵市中和园支行

账    号：100212109080010001

投标截止时间前，由投标企业转至代理公司指定账户，并注明“铜陵学院育秀校区车辆门禁系统项目（二次）”，否则，视为放弃投标。

	12
	投标文件份数
	正本1份、副本1份（技术标与商务标分别单独封装，并提供正本、副本各一份）

	13
	递交投标文件地点及开标地点
	详见询价公告

	14
	投标截止时间及开标时间
	详见询价公告

	15
	付款方式
	不支付预付款，产品按甲方要求送达指定地点并安装完毕，经验收合格后一个月内根据乙方提供的合法有效完整的全额正规发票一次性付清合同款。

	16
	费用承担
	投标人参加投标活动发生的一切费用均自理

	17
	合同签订时间
	招标人或者代理机构通知领取中标通知书后，中标人应在规定时间内领取中标通知书，领取后10天内与招标人签订合同，逾期不领取中标通知书或不签订合同的，顺延至第二中标人或重新招标。

	18
	招标代理费
	招标人支付，由铜陵学院在项目中标通知书发出后支付招标代理费4000.00元。

	19
	履约保证金
	履约保证金为中标价的10%，中标单位需通过企业（单位）账户向铜陵学院指定账户“户名：铜陵学院；账号：34001662208053000137；开户行：建行铜陵建龙支行”转账支付。履约保证金在项目验收合格后满三年,一次性退还(不计利息)。

	20
	开标时间（投标书递交截至时间）
	2017年12月14日15时30分

	21
	开标地点（投标书递交地点）
	铜陵华诚工程咨询有限公司五楼会议室（铜陵市铜井大道西段658号五楼）


第三章 投标人须知

一、总则

投标人资质要求

见询价公告

2、投标费用
投标人必须自行承担所有与参加投标有关的一切费用。不论投标的结果如何，招标人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、询价文件

3、投标人应认真阅读和充分理解询价文件中所有的内容。如果投标人没有满足询价文件的有关要求，其风险由投标人自行承担。

4、询价文件的澄清

4.1 投标人可以要求询价单位对询价文件中的有关问题进行答疑、澄清。

4.2 投标人若对询价文件有任何疑问，应在2017年12月11日17时向招标人提出澄清要求。询价文件的澄清将在2017年12月12日17时向所有投标人发布，但不指明澄清问题的来源。

5、询价文件的修改

5.1 询价文件发出后，招标人可对询价文件进行必要的修改。

5.2 询价文件的修改将向所有投标人统一发布，该修改内容作为询价文件组成部分，具有约束作用。

5.3 当询价文件、询价文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的修改文件为准。

5.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对询价文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，如果澄清的内容影响投标文件编制的，招标人将依法酌情延长投标截止时间，具体时间将在询价文件的修改、补充通知中予以明确。

5.5如果投标人在答疑截止前未对询价文件有关条款提出质疑，视为充分理解询价文件所有内容，一旦递交投标文件，则认为该投标人接受询价文件所有条款，不再接受对询价文件的异议或投诉。

三、投标书的编制

6、投标的语言及度量衡单位

6.1 投标人的投标书、以及投标人与招标单位就投标的所有往来函电，均须使用简体中文。

6.2 除询价文件中另有规定外，投标书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

7、投标书构成

7.1 投标书应包括本询价文件第五章投标文件格式中所规定的全部内容。

7.2 投标人必须对其投标书的真实性与准确性负责。投标人一旦成为中标人，其投标书将作为合同的重要组成部分。

7.3 投标人不得擅自对询价文件的格式、条款和技术要求进行修改。否则，其投标书在评标时有可能被认为是未对询价文件做出实质性的响应而中止对其作进一步的评审。

8、投标报价
8.1 投标书的投标报价表上应清楚地标明投标人拟提供服务的名称、单价和总价。只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的投标文件将不被接受。

8.2 投标报价表上服务的价格是签约合同价，其总价即为履行合同的固定价格。

8.3 技术要求中规定的服务等一切费用应包括在投标报价中（本询价文件中有特殊规定的除外）。

9、投标货币：投标须以人民币报价。

10、证明投标人合格的资格文件

10.1 投标人在其投标文件中，应包括证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的资质证明文件。

10.2 投标人必须具有履行合同所必需的能力。

11、投标保证金

11.1 投标人应按投标人须知前附表规定的金额、缴纳时间、缴纳方式缴纳投标保证金，并将有关回单作为其投标文件的组成部分。

11.2 投标人不按投标人须知一览表中的规定提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

11.3 非预中标人的投标保证金将在定标后五日内退还。预中标人（排名第一的预中标候选人）的投标保证金将在合同签订后五日内退还。

11.4 如投标人发生下列情况之一时，投标担保金将不予退还。

（1）投标人在投标截止后至投标有效期内撤回投标文件的；

（2）中标人未能在规定期限内按照询价文件内容提交履约担保或签订合同协议；

（3）投标人在招标活动中存在违规和违法行为的；

（4）投标人中标后因中标人自身原因放弃中标资格的。
12、投标书份数和签署
12.1 投标文件由技术标、商务标两部分组成（技术标由资格审查部分和技术部分组成；商务标即为投标人的投标报价部分）。投标人应按询价文件要求提供技术标正、副本各一份和商务标正、副本各一份。每份投标书密封袋上须清楚地标明“正本”或“副本”、“技术标”或“商务标”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。

12.2 投标书的正本和所有的副本均需用A4纸打印，在封面由投标人的法定代表人或其授权代表正确签署。授权代表须将以书面形式出具的“法定代表人授权证书”附在投标书上。

12.3 投标书不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖章。

13、投标书的密封和标记

13.1 投标人应将技术标与商务标分别封装。封装应该严密、不易破损。封口处应盖有投标人公章。

13.2 投标人技术标中不得出现商务标内容（即不得出现任何投标报价内容），否则按无效标处理。

13.3 投标文件及投标报价部分包装袋上必须清楚写明以下内容：

  13.3.1项目名称；

  13.3.2项目编号；

  13.3.3投标人全称（盖公章）；

13.3.4法定代表人或授权委托人签字或盖章；

  13.3.5“正本”或“副本”、“技术标”或“商务标”；
  13.3.6     年    月    日    时开标，此时间以前不得开封。
14、资格审查资料：投标人应将资格审查材料证书原件（或经公证部门公证的公证件）单独装于一个袋内，袋上注明投标人名称和资格审查材料清单。

四、投标文件的递交

15、迟交的投标书：招标单位将拒绝迟交的标书并原封退回。

16、资格证明资料应与投标文件一同递交，否则招标人有权拒绝。

17、投标书的修改和撤回
17.1 投标人递交投标书后，可以在规定的投标截止时间前修改或撤回其投标书。但这种修改和撤回，必须以书面形式通知招标单位。

17.2 投标人修改书或撤回通知书，应由法定代表人或其授权代表签署，并按第14条的规定进行标记和提交。

五、开标

18、开标会议

18.1 主持人按招标时间安排表所规定的时间和地点开标，并邀请所有投标人代表参加。投标人法定代表人或其授权委托代理人必须参加开标会议。

18.2 按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。

18.3 开标由代理机构相关人员主持，主持人并按下列程序进行：

18.3.1宣布开标纪律；

18.3.2 由主持人宣布开标会开始、同时宣布到场的相关人员；

18.3.3 宣读至投标截止时间前接收到递交的有效投标文件的份数及投标单位名称。

18.3.4 见证人员或者投标人代表检查各投标书密封情况，对密封情况有异议的应当场提出。

18.3.5 告知所有投标人，任何对开标期间的异议应当在开标当场即时提出，开标结束后，不再接受任何对开标的质疑和投诉。

18.3 .6 主持人结合询价文件相关要求进行开标、唱标。各投标单位对开标情况记录进行签字确认。

18.3.7 开标结束。

19、投标文件的有效性
投标文件有下列情形之一的，招标人将不予受理：

19.1 逾期送达的或者未送达指定地点的；

19.2 未按询价文件要求包装、密封的；

19.3 未按询价文件要求对标书进行分别封装，且无法明确辨认正副本或技术标、商务标的。

六、评标定标

20、评标委员会与评标
20.1 评标委员会由招标人依法组建，评标活动由评标委员会负责。

20.2 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

21、评标过程的保密
21.1 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其它任何情况均严格保密。

21.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

21.3 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其它有关人员索问评标过程的情况和材料。

22、投标文件的澄清

为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

23、投标文件的评审程序

23.1 评标委员会应当根据询价文件有关规定，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分重大偏差和细微偏差，是否属于重大偏差或细微偏差，以及偏差的程度由评标委员会按照“少数服从多数”的原则评判，持不同意见的将在评标报告中予以说明。

23.2 投标文件属于重大偏差，由评标委员会评审后按废标处理。

23.3 细微偏差的认定：细微偏差是指投标文件在实质上响应询价文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其它投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

23.4 投标文件的澄清：投标文件需澄清、说明或者补正的(包括补正投标报价)以及投标文件存在细微偏差需要补正的，评标委员会应当以书面形式要求投标人进行书面澄清、说明、补正或确认，细微偏差的修正将由评委进行评审、解释，其投标人的法定代表人或其委托代理人应签字认可。

23.5 如果投标文件实质上不响应询价文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

23.6 经审查符合询价文件要求的有效投标文件，由评标委员会进行详细评审、比较。

24、投标报价的调整或修正

开标时，开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

25、澄清、补正后的投标报价

按照规定进行澄清、补正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人确认后即为该投标人的最终投标报价。投标人一旦中标，此报价即为中标价。

26、投标文件的评审、比较和否决

26.1 评标委员会将按照本须知规定，仅对在实质上响应询价文件要求的投标文件进行评估和比较。

26.2 在评审过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

26.3 评标委员会依据询价文件规定的评标标准和方法，对合格投标文件分别进行评审和比较，按照最低价原则推荐出有排序的两名中标候选人。

26.4 招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，依据国家和地方现行法规确定中标人。招标人也可以授权评标委员会依据现行法规直接确定中标人。

27、投标人如有投标资料中弄虚作假等违法违规行为的，为中标候选人的取消中标资格，但不影响已评审的排序结果，其它单位排序结果不变，非中标候选单位在投标资料中弄虚作假等违法违规行为的，不影响已评审的排序结果。

七、评标办法

1.总则：本着坚持“公开、公平、公正”的原则，为维护招投标双方的合法权益，增加评标工作透明度，保证评标、定标的科学性、公正性和可操作性，根据《招标投标法》、《招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定（七部委12号令）》等法律法规的精神，并结合本市实际制定本办法。

2.评标程序

2.1由招标代理机构对所有递交的投标文件进行唱标。

2.2评标委员会首先对资格审查部分进行评审，资格审查部分评审全部评审通过的方开启商务标进行商务标评审。

2.3评标委员会按评标办法，推荐有排序的预中标候选人。对否定的投标文件，评委要提出充足的否定理由，并填写在评标记录上；对出现认定异议的，按照少数服从多数的原则由评委采取投票方式表决确定。

2.4投标单位中通过技术标、商务标审查的，报价最低的将做为第一中标候选人，以此类推，评标委员会将推荐有排序的两名中标候选人名单。如出现报价相同时，则由投标人在相关部门的监督下现场抽签决定排序。

2.5技术标评审

	序

号
	合格条件
	投标资格合格条件标准
	有效证明材料
	定性的结论以及

相关情况说明

	1
	投标保证金
	按询价文件规定的金额、账号、提交形式等要求转入投标保证金并在投标截止时间前到达指定账户
	提供投标保证金缴款银行回单
	银行回单加盖公章装钉在技术标内，原件审查。

	2
	营业执照
	投标单位应具备有效的企业法人营业执照
	企业法人营业执照（副本）
	复印件盖公章装订在技术标内，原件审查。

	3
	授权委托书
	按格式要求填写、签章
	由法定代表人签署并加盖公章
	必须原件装订在技术标内

	4
	招投标诚信记录
	自投标截止之日不在被限制投标期内、投标诚信承诺
	由法定代表人签署并加盖公章的承诺书
	

	5
	关键性参数
	采购清单中标注★号参数为关键性参数，必须满足
	采购清单偏离表由法定代表人签署并加盖投标人公章，并按文件要求提供相关证件
	偏离表必须将原件装订在技术标内，相关证件需提供复印件并加盖投标人公章

	6
	产品彩页
	所投产品需提供原厂官方彩页并加盖投标人公章
	所投产品彩页需加盖投标人公章
	所投产品彩页需加盖投标人公章

	7
	质保期
	投标人须承诺质保期限
	原厂针对本项目的售后质保承诺书
	原厂针对本项目的售后质保承诺书并加盖投标人公章


    1.以上条款中有一条不符合即为不合格。

    2.经公证部门公证的复印件和原件具有同等效力。

3.以上评审内容均应在技术标文件中体现。

4.以上所有证书原件与投标文件同一时间递交，超过投标规定截止时间外提交或补交的证书原件一律不再接收并评审。

5.技术标审查未通过的投标文件将不得进入商务标的评审。
6.投标人提供原件如有虚假，一经查实，不予退还其投标保证金，是中标候选人的，取消其中标候选人资格。
2.6 商务标评审

（1）本次招标设招标控制价A，投标人报价超过招标控制价A值(不含A值)以上的为废标；

（2）投标人的投标报价在A值及以下范围内（含A值）为有效投标报价；

（3）有效投标报价中报价最低的单位为第一预中标侯选人，并确定次预中标侯选人；

（4）若预中标人中出现两家（及两家以上）预中标候选人的投标报价相同时，由该两家（及两家以上）单位在监督部门的监督下抽签决定预中标候选人顺序。

2.7评标委员会将评标结果形成评标意见，招标人将依法确定中标人。

2.8无效标条款
2.8.1 投标文件未按照询价文件的要求予以装订、密封的；

2.8.2 投标文件封面、投标报价表未在相应位置加盖投标人的单位公章、企业法定代表人或其授权的委托代理人签字或盖章的； 

2.8.3投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。按询价文件规定提交备选投标方案的除外；

2.8.4 投标文件不符合询价文件规定服务期要求，或填报的服务期前后不符；

2.8.5 未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

2.8.6 投标报价高于招标控制价的；

2.8.7 法律法规规定的其它情形。

28、附则

28.1 各投标人应将本询价文件内评标办法中规定需要的证书、证明等材料原件带到开标现场，由评标专家进行查验。

28.2 所有证书原件随投标文件一同在开标现场统一递交。

28.3 对评标过程如有异议，应在开标现场向招标人书面提出质疑。

八、合同的签订、履行及验收

29、合同授予标准：

本项目合同将授予合格的中标人。

30、招标人拒绝投标的权利

招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

31、中标通知书

中标人在收到发出的《中标通知书》后，应在询价文件规定的时间内与招标人签订合同或协议。由于中标人的原因逾期未与招标人签订合同或协议的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

32、合同协议书的签订

32.1 具体招标时，招标人应按照询价文件和中标人的投标文件订立书面合同与中标人签订招标合同，招标人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对询价文件和中标人投标文件作实质性修改。

32.2 中标人如不按本询价文件规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

32.3 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

33、履行合同

33.1 中标人与招标人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

33.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

第四章 标准和需求

一、项目概况
铜陵学院现有翠湖、育秀两个校区，校园占地面积1310亩（约873630平方米），各类校舍面积40.8万平方米。学校四周为围栏式围墙围合，两个校区日常开放为六个校门，其中翠湖校区三个校门、育秀校区三个校门。
铜陵学院育秀校区车辆门禁系统（同时采用“RFID无源UHF防拆电子标签”识别和车牌识别），包含育秀校区正大门和东区大门两个出入口，正大门路宽14.8米，可设置2进2出停车场出入口；东区大门路宽4.4米，可设置1进1出同进同出车道。
二、项目要求

1、投标单位须负责本项目范围内停车场系统所有设备、器材、线缆、附件、安全岛土建及一切相应材料的供应、运输、储存、安装、调试、开通、培训、保修责任及通过验收直至交付业主使用，并承担保修责任。

2、除本技术文件中所明确列出的要求外，凡系统正常运行应该具备的功能和设备及配件，均应包括在本工程范围中。

3、除非经招标单位书面同意，中标人不得将招标内容进行分包或转包。

4、 设备主材按照投标价格或者市场价格或建设方单独进行认质认价进行调整，其它费用由投标单位负责。由此增加的工期，不能做为投标单位不能按时完成的理由。

5、投标单位应根据本询价文件附件配置的设备材料清单进行投标报价。

6、投标单位应采用优化的设计图纸，并选用技术先进，性能优良，使用可靠的设备和器材产品，并具有相关的合格证件、出厂产地证明。

7、本次招标范围铜陵学院项目停车场系统的设备、电缆电线及所有分支管线的供应、安装、调试，直至系统开通，以及培训和质保期内维修服务等。投标单位要严格按照设备材料清单和图纸内容所载述的要求进行投标报价。  

三、停车场系统各子系统功能及技术要求

1、综合布线系统

本项目的骨干网络采用两根2芯多模光纤进行设置，组成局域网网络，水平布线均采用六类非屏蔽双绞线，以承载信息和语音信号的传输。

2、停车场管理系统

2.1系统总体说明

    本项目分别为大门、侧门设置停车场管理系统： 实现车牌自动识别出入方式；收费方式：设置人工收费处，车辆进行缴费后驶出。

停车场管理系统联动要求：

扫码支付无人值守: 支持微信/支付宝二维码扫码付费；

LCD广告屏：采用LCD液晶显示屏，可播放视频广告、显示收费二维码、进出车辆信息等；

无需地感：采用微波车检，代替了施工麻烦的地感车检，更灵敏安全；

采用一体化设计，集成了实时识别高清摄像机、高速道闸、LCD显示屏、微波车检、闪光灯等为一体；

铝合金外壳：主体采用铝合金制作，最新表面处理方式；

高速抬杆：自主研发直流变频技术，高速抬杆0.6秒（3米直杆）；

抬落杆速度可调：可独立调节抬杆落杆速度，高速抬杆快速通行，慢速落杆确保安全；

车牌识别率99%，具有公安部安全与警用电子产品质量检测中心”认证；
手机APP云维护、快速实施售后维护；

2.2系统技术要求

本系统采用“一个中心、统一管理、统一架构”构建，将所有停车场纳入一个中心实施管理，采用多层模块化设计，保证平台具备良好的扩展性。 

     采用 TCP/IP  协议分布管理，管理中心服务器与各管理工作站及各停车场控制机均为局域网形式联接, 客户端采用 B/S 和 C/S 混合模式。数据库具备自动备份、立即备份和数据库还原等功能。 

系统服务器采用sever 2008操作系统、数据库软件按Mysql 配置。

基本功能要求

系统实现免介质进、出场，以车牌号码作为车场通行唯一凭证。

系统能够结合停车场云支付，对出场车辆的车牌号码进行自动算费，在LCD屏上显示收费二维码，支持手机微信扫码付费，实现停车场无人值守。

系统可根据出入口设备向车主播报语音，语音主要内容为车牌号码、缴费金额以及欢迎语等。

系统支持进出场车辆车牌号码进行模糊匹配，模糊的位数可以由客户根据实际情况进行匹配级别设置。

系统能够实时的显示停车场车位使用率，场内满位时自动关闭进口道闸，并作相关车位已满的提示。

系统支持对特殊车辆进行管理，主要为VIP车辆、储值用户车辆、固定用户车辆、黑名单车辆等。

系统支持车主多辆车管理，车辆分组管理，如一个车主有10辆车但是每天仅允许停5辆车，则需判断是否有权限进入。

系统可根据车牌号码对车辆按有效期、固定车、临时车等进行分类管理，并产生相应报表；

系统可记录所有进出车辆信息，统计进出口流量数据、车场总体收费情况、设备状况及故障等。

系统支持车辆在车牌识别失败的情况下，能通过远程开启道闸，并能自动记录该行为发生的时间，通道编号，操作员等信息。

系统需使用高速道闸（3米直杆0.6秒抬杆），具有无线遥控功能；并且具备防砸车、遇阻反弹功能，避免误砸尾随车辆。

系统支持收费标准的设置，含地区收费标准、通用收费标准、超时收费标准等，特殊收费可新增收费方案，进行特定管理。

系统能生成停车场的日、周、月、季、年等财务报表和异地车辆统计报表，还应具有任何车辆的查询统计以及停车场的车位利用率分析等功能，并提供了多种功能的数据报表。

系统需支持车主微信公众号/APP、收费APP、扫码机、查询机、岗亭收费机、中央收费处、自助缴费机等多种缴费方式。
系统支持当识别到已过期储值用户时，能通过LCD显示屏显示提示信息并语音发出报警提示；

系统软件界面易于操作，可根据不同人员设置不同的权限、不同的管理等级。

系统能实现对出/入场车辆事件、操作管理事件、出/入口设备工作状态信息管理，完成系统信息的查询、统计、打印以及数据的备份、恢复等功能。

系统能在岗亭收费界面上显示车辆的出入图片，提供比对以判断允许或禁止车辆通行。

系统能够按照预置的收费标准和收费模式进行计费，并输出相应的报表；可打印相关收费信息作为缴费凭证。
2) 识别功能要求

车牌识别摄像机自动补光采集出入库车辆的前部特征图像，自动识别车牌号码并记录车辆的前部全景图像，作为停车管理、停车收费、安全认证的原始数据，并以车牌号码作为数据标识进行信息数据管理。

车牌识别率要求达到99%；

能够在停车场出入口复杂环境下实时识别、目标检测，可以实现对人、车（自行车、电动车、三轮车、摩托车、汽车）物的分类和区分。
系统需采用多种识别技术，不仅能识别车牌，还能识别车身的颜色、车标。对于某些“无车牌”或“车牌受损”等原因导致无法识别车牌号的车辆，还可通过车标、颜色识别。

3) 显示功能要求

使用LCD屏显示，既出口收费时可显示收费二维码，平时可播放平面广告、广告宣传片等，广告内容可随意修改.

系统可设置无车、固定车通过、临时车通过时LCD屏显示的信息，显示信息可设置为：固定内容、剩余车位、车牌、日期、时间、星期、固定车有效期、限行、车类型、车主、通道名称等。

4) 收费标准、缴费模式及支付方式等要求

用户可根据不同时段、不同车型、不同用户类型等自行设置修改收费标准；

缴费模式应设置多端口接入，除现金外，还应支持车主微信公众号/APP、收费APP，中央收费处、查询机、自助缴费机、岗亭收费机、出票机、扫码机等缴费方式。

支付方式可支持实现微信、支付宝、银联卡、现金。

5) 优惠方式的要求
可实现电子优惠、纸票优惠，优惠方式支持按金额优惠，按时间优惠等，并且支持优惠、免费原因的设定和查询。

6) 分级权限管理功能要求
系统软件支持区分不同级别，不同级别的授权对应着进入软件系统的不同应用，不同授权的操作人员进入软件系统后，能实现相应的操作功能。

7) 出入口图片存储要求
出入口识别的图片的信息等，需具有授权的人员才可以查询，出入口识别的图片总存储量根据硬盘容量大小而定。

2.3停车场子系统

2.3.1 * 车辆入场管理模式要求 

当车辆到达停车场入口，地感线圈检测到有车信号后，车牌识别系统自动识别车辆车牌号码。

识别成功则LCD屏上会显示固定车类型和车牌号等信息，并伴有语音播报。

对于无法识别车牌的车辆(无牌车)，系统会抓拍车辆照片，将照片与入场记录进行绑定，将此记录存入异常库，LCD显示屏显示“欢迎光临”并伴有语音播报。
获取入场凭证后，系统生成完整入场事件记录，道闸自动升起，司机开车入场，进场后道闸自动关闭，停车收费管理系统开始对该车辆进行计时计费。

    2.3.2  * 车辆出场管理模式要求

当车辆到达出口时，出口智能车辆检测器感应到地感线圈检测有车信号后，触发出口处车牌识别摄像机进行拍照。

视频识别软件自动识别车牌号码，识别成功后停车场收费管理系统依据车牌号码判断是否需缴费，无需缴费则自动开闸放行，需缴费的车辆LCD屏上会显示车牌号、收费金额等信息；车主通过LCD屏上显示的缴费二维码，微信扫码付费成功后，闸杆自动升起，司机驾车出场后闸杆自动降落。

车型识别功能:系统需采用多维车牌识别技术，不仅能识别车牌，还能识别车辆的颜色、车型，结合车牌及车型识别，能够保证车牌识别率不低于99%。

对于某些“无车牌”或“车牌受损”等原因导致无法识别车牌号的车辆，通过采用“RFID无源UHF防拆电子标签”识别方式二次识别，当双识别无效时，通过车型、颜色识别后将照片归入“待选”名单，出场时人工比对照片匹配；系统对无法识别的车辆进行人工车牌信息修改，出场时利用模糊查询匹配；车辆入场、出场进行车辆整体高清拍照，以备查询使用。

开闸时系统LCD显示屏显示“一路顺风”并伴有语音播报。

    2.3.3 人事基本信息管理 

    提供丰富的人事资料管理功能。管理单位、个人（用户）信息、用户组的资料；提供单位信息修改功能；提供用户组信息的增加、删除和修改功能；提供用户新增、修改、注销、查询功能；提供部门、角色及角色权限和操作员等信息增加、删除、修改功能。 
    2.3.4 系统维护管理 

    可以保证系统安全而稳定的运行。提供时间设置功能，对车场控制器的时间读取/设置，可以保证系统的时间准确性； 

    完成所在部门、角色的信息编辑、增加、删除、修改等管理。建立操作员的资料管理，将登录权限、操作权限、密码修改有效地管理起来，保证系统操作的安全性。 

    2.3.5 报表查询 

    系统具备可自定义的报表功能，客户可根据需求，动态自定义报表格式及内容。 

    车场报表：系统可打印、导出车场进出报表、班次报表、收费报表，提供日、月、年的收费报表统计、打印功能及特殊车辆进出场记录的报表、统计功能。 

    各类免费车辆报表（军警车免费报表等）； 

    车流量统计报表（任意时段）； 

    入、出场车辆台数（临时车/月卡）统计报表； 

过夜车台数统计报表；

当日、月收费报表； 

    可方便生成用户自定义的报表。

    用户信息查询、月卡车牌信息查询、场内车辆查询、收费查询、操作日志查询及换班查询。统计、打印和导出车场换班报表、收费报表和卡管理报表。 

    2.3.6 设备选型及技术要求 

       高速车牌识别道闸一体机
    高速车牌识别道闸一体机集成实时识别高清摄像机、高速道闸、LCD显示屏、微波车检、闪光灯等为一体。可在各种光线、天气、道路等环境下应用；车牌识别率稳定在 99% 以上；金色或银色外观，美观大方；0.6秒高速道闸，快速通行；LCD屏既可扫码付，还可播放广告。

功能特性如下：

扫码支付无人值守：支持微信二维码扫码付费；

LCD广告屏：采用LCD液晶显示屏，可播放视频广告和图片广告、车辆照片、识别结果、收费金额、二维码、限行提示、物业信息等；

无需地感：0.12 秒连续高清车牌识别，运动目标检测，无需地感触发；微波车检技术，代替了施工麻烦的地感车检，更灵敏安全；

一体化设计：在设备空间内，艺术组合了实时识别高清摄像机、高速道闸、LCD显示屏、微波车检、闪光灯等；

铝合金外壳：主体采用铝合金开模制作，最新表面处理技术，金色或银色外观，美观大方；

高速抬杆：自主研发直流变频技术，高速抬杆0.6秒（3米直杆），可分别调节抬杆落杆速度，高速抬杆快速通行，慢速落杆确保安全；

高速识别：自主研发多核高速嵌入式平台，人工智能技术、车牌焦点曝光技术、运动目标检测技术、车牌畸变校准技术、专业车牌识别算法等，实现快速准确识别车辆，各种环境下识别率稳定在99%以上；

基本参数

	车牌识别率
	99%

	车牌定位率
	99.99%

	单张识别速度
	120ms(平均识别时间)

	电源电压
	85~132VAC  或  176~264VAC

	电源频率
	47~63Hz

	通讯方式
	10M/100M 自适应以太网口

	工作温度
	-30℃～50℃

	工作湿度
	≤ 90%（不凝露）

	外壳材质
	铝合金

	外形尺寸
	312*243*1390（mm）

	重  量
	约61kg


道闸参数

	闸杆类型
	直杆、折杆、栅栏杆

	闸杆长度
	1 ～ 6m

	闸杆起落时间
	0.6--4S (根据具体杆长设定)

	遥控器
	支持桌面手操器、无线遥控器

	转动方式
	电推杆

	电 机
	BLDC


摄像机参数

	传感器类型
	CMOS 

	像素分辨率
	200万（1920*1080）

	抓拍图片格式
	JPG

	视频压缩格式
	H.264

	视频传输协议
	RTSP实时流媒体传输协议

	电子快门
	1/30 ～ 1/10000秒

	标配镜头

参数
	孔径： F1.6

	
	焦距：4mm/6mm

	
	光圈：定光圈

	触发方式
	实时识别、地感触发

	最佳拍摄范围
	3-6米

	适应车速范围
	0 ～ 20km/h

	脱机存储
	白名单30000、黑名单5000、灰名单15000、图片10000

	车牌识别种类
	蓝牌、黄牌、白牌、新能源车、军车、警车、WJ车、使领馆车牌、省港两地车牌等。


其它参数

	显示屏
	LCD液晶显示屏，可显示提示信息和付费二维码，空闲状态下可加载广告播放。

	语音播报
	内置喇叭。

	闪光灯
	闪光强度可调节，照射最佳距离2--6米。


三、停车场系统其它技术要求

    停车场系统工程建设的总要求是：无论本技术书要求有无明确规定，投标单位都有责任使本工程的系统功能与管理能力最大限度满足招标单位对本项目使用功能的需要，并符合现行国家智能建筑标准的要求。详细说明如下：

1、本技术要求和图纸中所述的内容为停车场系统工程正常运行所需的深化设计及支线槽、管线、设备、材料的供应、安装、调试、培训、维修等。

2、所有在投标图纸中没有显示出来，但在本技术要求中所提及的设备、材料，必须全部包括在本次招标范围内，由投标单位供应和安装调试。没有明确说明，但在整体设备安装、运行时，不能缺少的一切附属设备、材料，亦应包括在本次招标范围内，由投标单位供应和安装。

3、本技术规格及要求提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标单位应保证提供符合本技术规格及要求和有关工业标准的优质产品。

4、本技术要求所使用的标准和规范如与投标单位所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

5、本技术要求与工程设计图纸的规定有矛盾时，由投标单位按按本技术要求对图纸进行调整和深化设计。在本技术要求与所附图纸都有叙述的，但投标单位在投标前的澄清答疑中未做询问的，以招标单位按自己的理解所做的解释为准。

6、各子系统应注明为系统集成所提供的接口方式和通信协议,并预留接口。投标单位保证系统与设备的功能使用和正常运行，并配合其他相关系统的试运行，不得设置加密狗等技术手段。

7、投标单位提供的所有货物，其制造商应有完善的质量检测手段和质量保证体系，产品符合国家标准和行业标准。

8、投标单位提供的所有技术文件中的技术指标除非在技术规格中另作规定外，均应使用相应的中国国家标准、各行业的相应标准。

9、投标单位所提供货物的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的使用经验及产品的测试等，都应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行。

10、投标文件要求：投标单位应充分熟悉本技术文件要求，并必须按规定要求提供投标货物的技术资料，以方便招标单位评标、定标。其中包括货物的主要性能、技术参数、结构特点、适用范围等，所提供的参考资料应尽可能全面详细。

11、投标单位中标签订合同后应按每台/套设备给招标方提供两套完整的技术资料随货物一起包装发运，其中包括设备的图纸、使用说明书、操作手册、应用指南和故障处理等内容。

12、技术支持与服务：投标单位中标后须依照合同要求，派遣有经验的技术人员组成工作小组到招标方现场实施技术服务。

13、现场培训服务：整套设备安装、调试完成后，投标单位的技术人员应对招标单位的技术人员进行现场培训，向招标单位讲授说明各种设备的安装、保养和应该注意的事项，使招标单位能够尽快地熟悉设备的性能和使用。

14、质量保证期：同所列全部系统设备（指在停车场总承包单位协调下的整个停车场系统）整体工程验收交工之日起开始计算，不低于24个月。

15、备件更换：对非人为因素造成的损坏，中标人有义务到现场免费维修更换。

16、故障响应：在质量保证期内，中标人所提供的软硬件系统发生严重的招标单位无能力处理和修复的故障后，招标单位应立即通知中标人，中标人应在接到故障通知后4小时内派技术人员到达现场。

17、软件定制及升级：根据校方要求，定制系统软件和数据库符合学校使用需求。中标人保证提供的所有软件有责任及时向招标单位通报软件升级情况，并应免费提供软件升级服务。

18、备件服务：标人应备有充足的备件、配件，可及时向招标单位提供技术服务和备件服务。

19、主材设备包装、储运及安装要求

（1）包装与保护：投标单位应确保所提供的货物在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、生锈、被腐蚀、受到冲撞以及其他不可预见的损坏。

（2）货物的包装：货物的包装应为生产厂商出产时的原包装。

（3） 货物装箱清单和文件：货物包装箱内必须附有详细的装箱清单，装箱清单应清楚标明与主机、附件、各种零部件和消耗品相对应的编号和名称。在包装箱中必须附有询价文件所要求的所有文件和资料。

20、线缆、配线及设备端口的标签

（1）所有使用的标签应为机器打印，手写标签不予接受。标签上的编号应同时支持简体汉字、英文字母、数字、标点。标签上每个字母的高度不可小于4毫米。

（2）标签应具有永久的防脱落、防水、防高温特性。

（3）所有的线缆必须单独标签，线缆的两端及中途可人为接触的地方须加上标签。

（4）所有设备端口都应使用标签予以标识。

（5）所有前端设备须以标签加以标识，并清楚地表明其位置。

（6）所有的配线及跳线都应采用标签予以标识，并单独编号。

（7）控制台、机柜内的线缆应排列整齐，并绑扎在机柜内的布线槽内，同时做出标识。线缆的敷设不得影响机柜门的开启或关闭、设备的更换。

21、系统设备的安装、调试和验收

（1）安装：提供的所有系统设备全部应由中标人负责完成安装，安装的主要设备应作安装详细记录，一切在安装过程中造成的设备损坏，责任均在中标人。

（2） 现场调试：提供的所有系统设备全部应由中标人完成现场调试。在此期间所造成的设备损坏，责任均在中标人。

（3）测试验收内容

 ①在安装验收期间，中标人的相关人员负责对合同项下的货物进行操作调试及执行必要的维护。

 ②验收过程中，若发现设备有短缺、损坏或不符合合同条款和质量标准的情况，承包方将负责补齐、更换，由此引起一切费用由承包方承担。其保修期由验收合格签署验收报告之日起开始计算，招标方同时具有完全使用权。  
四、现场施工示意图
附件一：铜陵学院综合体停车场智能化系统通道示意图（正门）
[image: image1.png]AR
o ®
‘ ‘ N 0 pro °
3 1
o
& AT R
= =)

B FEARMTU RRAERFE

R EARXERTTER





附件二：铜陵学院综合体停车场智能化系统通道示意图（东门）[image: image2.png]5.1 r?

1

FRFREARERA I~ RAE




五、设备采购清单

	项目（设备）名称
	详细技术参数或规格型号要求
	单位
	数量

	高速车牌识别道闸一体机 （3进3出）
	★1）3米直杆，速度≤1秒，道闸可适应闸杆类型：直杆/折杆/栅栏杆；闸杆起落时间：0.6S-4S，根据杆长及杆型设定；
★2）道闸联网后，可通过软件独立调节栏杆抬杆和落杆速度。具有手机APP云维护，快速实施售后维护；具有运行次数、计数与检修提示；具有运行日志与故障分析；
  3）含有线桌面遥控器 1个，无线遥控器2个，外形尺寸：1390*312*243mm；外壳：  铝合金，金色或银色。
★4）采用高清车牌识别道闸一体机,高清车牌识别摄像机、高速变频力矩道闸、 六行LCD液晶显示屏、电子闪光灯高度集成于一体。具有变频技术，产品具有变频力矩道闸专利证书。
 5）车检防砸： 检测车、防砸车，含双路数字车检检测器击配套地感线圈；
★6）路深（7米以上直道）和环境（人行及非机动车道和机动车道严格隔离，各行其道）符合要求的，可以升级使用微波车检雷达探测技术和实时识别运动目标检测技术，完全取代地感，无需再切地感。
★7）200万像素（2304x1536）图像传感器；集成摄像机、补光灯及控制器于一体；嵌入识别算法、控制功能。具有联网、可脱机工作的功能，脱机存储 3万条白名单、10000张照片。
  8）具有多种车牌类型的准确认定，包括：蓝牌、黄牌、军车、警车、WJ车辆、个性化车牌、使领馆车牌、省港两地车牌等。可以解决夜晚大灯情况，及雨雪干扰情况。 通过高清移动侦测、车牌焦点曝光、立体高清车牌识别、车牌畸变校准、神经网络 + 特征识别算法等技术创新，确保在停车场各种光线、天气、道路等环境下车牌清晰，车牌字符识别率稳定在 99% 以上
★9）0.12 秒连续高清车牌识别，运动目标检测，可无需切地感触发；字符级优化区分相似字；3 档包围曝光提供最优光线处理；区分人、车、物、运动方向。单张识别速度100ms(平均识别速度）；抓拍图片格式 JPG，视频压缩格式 H.264，码流分辨率 1080P/25fps，视频传输协议 RTSP 实时流媒体传输协议；
★10）车牌识别率99%，车牌定位率99.99%（产品具有公安部检测报告），符合GA/T 761-2008《停车库（场）安全管理系统技术要求》，符合GA/T 992-2012《停车库（场）出入口控制设备技术要求》，符合Q/HD SDU050-20162《停车场管理系统》企业标准
★11）18.5寸LCD液晶显示屏（超高亮），六行显示、像素1366*768，带语音播报 , 可显示车牌识别照片、收费金额、付款二维码、出行提示、物业信息、广告等多种信息。支持微信/支付宝二维码扫码付费，为车主提供更多便捷。
  12）通讯接口：TCP/IP(网口)；工作电源：220V±10%V 0.4A；工作环境温度：-40℃～70℃
配置：
1、摄像机模块&集成式识别与逻辑控制模块
2、18.5寸LCD屏模块
3、电机模块
4、机芯模块
5、地感车检模块/或加配微波车检模块
6、网络通讯模块
7、机械控制模块
8、音响模块
9、供电模块&变压供电模块
基本参数：
传感器类型及尺寸  CMOS 1/2.7 inch
像素分辨率 200 万（1920*1080）
闸杆类型 直杆、折杆、栅栏杆
闸杆长度 1 ～ 6m
闸杆起落时间 0.6--4S (根据具体杆长设定)
遥控器 含桌面手操器 1 个，无线遥控器 2 个
无线遥控距离 10~40 米
电源电压 85~132VAC 或 176~264VAC
电源频率 47~63Hz
电机额定功率 200W
通讯方式 10M/100M 自适应以太网口
环境温度 -30℃～70℃
工作湿度 ≤ 95%（+25℃）
防护等级 IP54
外形尺寸 1390*312*243mm
重量 约 62kg
抓拍图片格式 JPG
视频压缩格式 H.264
码流分辨率 1080P/25fps
视频传输协议 RTSP 实时流媒体传输协议
信噪比 40 dB
电子快门 1/30 ～ 1/10000 秒

标配镜头参数
孔径： F1.6
焦距：4mm/6mm
光圈：定光圈
最低照度 <0.01lux（自带补光灯，无最低照度要求）
触发方式 地感触发、实时识别
最佳拍摄范围 3-6 米
适应车速范围 0 ～ 20km/h
脱机存储 3 万条白名单、10000 张照片
车牌识别种类 蓝牌、黄牌、白牌、新能源车、军车、警车、WJ 车、使领馆车牌、省港两地车牌等。
车牌识别率 99%
车牌定位率 99.99%
单张识别速度 100ms(平均识别时间)


显示屏参数
显示屏 18.5 寸 LCD 液晶显示屏，像素 1366*768，真彩色，及时显示提示信息和付费二维码，空闲状态下可加
载广告播放。

微波车检参数
探测距离 ≤6 米
抗干扰能力 TDD,FDD 抗干扰模式

闪光灯参数
闪光强度 闪光强度软件可调节
最小闪光间隔 6 次/2S(爆闪)；频闪可持续常亮
闪光响应速度 <500us
闪光持续时间 每接收一次触发信号，持续发光 40ms
照射最佳距离 距灯正前方 0--6 米处可提供的照度为最佳亮度

检测报告:★产品硬件具备公安部安全防范报警系统产品质量监督检测报告（提供复印件并加盖投标人公章）
	套
	6

	RFID无源卡

读卡器
	具备远距离读卡和输出控制信号两大功能。

智能数字信号处理、高灵敏度，可脱机运行。

外形小巧时尚连续稳定读卡距离10米左右 

抗干扰能力强，可以抗读卡器相互干扰、手机基站干扰

900M、2.4G有源卡双频读卡方式，解决了车膜的影响

采用沿触发机制，可以设置触发后的最大读卡时间

内置喇叭，读卡时语音播放提示。

集成停车场管理控制功能，TCP/IP网络接口，方便安装
	台
	6

	管理软件


	★含管理中心、数据分析中心、车牌校正中心、中央缴费处、出入口管理（含收费）、自助缴费终端等；

★可支持云联网，支持微信、APP手机支付功能

★可配套手持机及自助缴费机设备

★具有软件著作权登记证书（提供复印件并加盖投标人公章）
	套
	1

	不锈钢岗亭
	常用规格：1.5×2.0×2.4m

材料清单:

1.顶部:不锈钢板

2.主立柱:80*80*1.5mm不锈钢方管。

3.外面板:1.0厚优质不锈钢板，足够强度。

4.主体:结构有五层：1）框架中间为40*40*1.5mm镀锌方管焊接架；

2）前内衬 6mm防火隔热白板；3）后内衬6mm防水隔热白板；4）内层面为3mm铝塑板；5）外层面板为1.0厚优质不锈钢板

5.天花:豪华装饰板吊顶

6.底部:40*40*1.5mm镀锌方管焊接，上铺 18mm模板，最上层铺设2mm防滑铝板

7.门窗:5mm钢化玻璃不锈钢活动窗

8.焊接缝采用中性胶密封，彻底杜绝漏雨和渗水。

9.岗亭内配LED吸顶灯、空调专用插座、五孔插座、单开、接电盒及漏电保护、暗敷电线，不锈钢固定工作台，不锈钢空调架。
	台
	1

	前端电脑
	i5处理器，4G+4G内存，1T硬盘 2G独显，含光驱
	台
	5

	分体式空调
	规格：1.5匹变频冷暖挂机
标配管：3M
制冷使用面积：16-25平方米
制冷量（W）：≥3530；

制热量（W）：≥4750；
制冷功率（W）:≥975；
制热功率（W）：≥1400；
室内机尺寸（参考）（宽*高*深）（㎜）：873×290×196毫米
室外机尺寸（参考）（宽*高*深）（㎜）：776×540×320毫米
	台
	1

	道路隔离栏

（可拆卸，活动式组装护栏）
	高0.6*长3m

[image: image3.jpg]



	米
	145

	石球（直径60cm）
	[image: image4.jpg]



	个
	5


★号参数为关键性参数，列入有效性审查，并按要求提供相关证件，如有一项不满足，则为不合格。

六：质保期：所有产品免费质保2年，终身维护。
第五章  合同范本

（本合同模板为范本，最终以中标后签订的合同为准）
甲  方：                                           
乙  方：                                         

经公开招标，依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规、甲方有关要求及乙方各项承诺，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就              项目有关事宜协商一致，订立本合同。具体条款如下：

1.货物、服务的名称、技术规格、数量及合同价款

本合同所采购货物、服务的名称、技术规格和数量等依据乙方投标书“供货及投标报价表”及相关内容确定。主要如下表：（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖印章）
	序号
	产品名称
	品牌及规格型号
	计量单位
	数量
	单价（元）
	金额小计（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合同总价款（大小写）
	人民币：
	
	


说明：上述产品价格包含含产品生产、运输<送达至甲方指定地点并下货>、安装、调试、培训、检验、售后服务、税金、劳保基金及应承担的风险等全部费用。
2.合同金额

根据询价文件要求及乙方承诺，本合同的总金额为       元(人民币大写：     ),分项价格在乙方投标书的投标报价表中有明确规定。

3.付款方式
（1）付款方式：不支付预付款，产品按甲方要求送达指定地点并安装完毕，经验收合格后一个月内根据乙方提供的合法有效完整的全额正规发票一次性付清合同款，即人民币              元整（￥         元）。

（2）乙方须向甲方出具合法、有效、完整的正规发票及履约保证金支付凭证等资料进行支付结算。  
4.产品的技术标准（包括质量要求）

乙方提供和交付的货物技术标准应与询价文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国家标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

5.项目完成时间

乙方应于合同签字生效后开始计算的    日内，完成合同规定的全部责任与义务，提交一份完整的自我验收报告，由甲方进行验收。

6.验收

（1）乙方安装调试后，在   天内通知甲方组织验收，交易中心保留受托参与本项目验收的权利。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。
   （2）甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得采购中心和甲方同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。
（3）甲方验收时，应成立三人以上（由甲、乙双方、资产管理和使用人、技术人员、纪检等相关人员组成）的验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标（成交）通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论。

涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。
检测、验收费用均由乙方承担。

 7.对产品提出异议的时间和办法
（1）甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面在          个工作日内向乙方书面提出异议，并抄送交易中心。具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。
（2）乙方在接到甲方异议后，应在    工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
 8.技术支持和售后服务

乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务，否则视情节轻重从乙方的履约保证金中扣除部分或全部补偿甲方。
   （1）保修：

乙方对其所提供的货物免费升级维护   年，期限从验收合格之日开始。乙方应在接到报修通知后应于   小时内反应，如需上门维修应于   日内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。否则，由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。
如果乙方在收到报修通知后   天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和风险由乙方承担。
（2）维修：
保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担。
 9.乙方的违约责任

（1）乙方不能交货的，应承担由此给甲方造成的全部经济损失并向甲方偿付不能交货部分货款的  %的违约金。
   （2）乙方所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用,同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。
（3）乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的，应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。
（4）如果乙方没有按照规定的时间交货、完成货物安装和提供服务，应向甲方支付违约金。违约金从履约保证金中扣除，按每迟1天扣除履约保证金金额的  %计收，但违约金的最高限为履约保证金总额。如果达到最高限额，甲方应考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。
（5）乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。
（6）乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国内使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。
10.甲方的违约责任
（1）甲方中途无故退货，应向乙方偿付退货部分货款   %的违约金。
（2）甲方违反合同规定无故拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。
 11.履约保证金
（1）本项目履约保证金为        (人民币),收受人为       ，期限至       。
（2）乙方提供的履约保证金按规定格式以      形式提供的，与此有关的费用由乙方承担。

   （3）如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
12.组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

（1）本项目询价文件及答疑、更正公告；

（2）本项目中标公告；

（3）乙方提交的投标书及书面承诺函；

（4）补充协议。

13.合同生效

本合同一式捌份，经甲乙双方法人或授权代表签字盖章，并在甲方收到乙方提交的履约保证金后立即生效。
甲    方：                           乙    方： 

单位盖章：                           单位盖章：

代表签字：                           代表签字：

日    期：                           日    期: 

第六章 投标文件格式

一、技术标

                                       项目

投标文件

（技术标）

项目编号：

投    标    人：                        
     （盖公章）

法 定 代 表 人或其委托代理人：             （签字或盖章）

 日   期：        年     月     日
目录

1、营业执照

2、法定代表人授权书

3、投标保证金银行回单

4、无被限制投标承诺函及投标诚信承诺函

5、投标函

6、所投产品彩页

7、采购清单偏离表及相关证件

8、针对本项目的售后质保承诺书
9、其它需要的材料

法定代表人身份证明书

单位名称：                                                   

单位性质：                                                

地    址：

  


       


            

成立时间：               年            月           日

经营期限：                                           


姓    名：                 性别：                   

年    龄：                 职务：
                   

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖公章）
日  期：      年     月     日
授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系 （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托     （单位名称）      的    （姓名） 为我公司的合法代理人，就     （合同名称）的投标、施工、竣工和保修，以本公司的名义签署投标书，解释投标文件，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代  理  人：         （签字）性别 ：         年龄：         

身份证号码：                    职务：                      

投  标  人：                                      （盖盖章）
法定代表人：                                  （签字或盖章）
                   授权委托日期：     年     月     日
无被限制投标承诺函 

致：  （招标人）        
      （投标单位名称）      承诺，至投标截止之日，我公司不在安徽省内市级（仅指地级市）及以上招投标行政主管部门限制投标处罚期内。

特此承诺。

投标单位公章：      

企业法定代表人签字或盖章：

日期：

诚信承诺书 
致招标人：                      
我单位在参加                        项目的交易活动过程中，郑重承诺如下：

一、确保提供的一切材料均为真实、合法和有效。

二、不受让、租借他人资格、资质证书，不以他人名义投标；不以伪造、变造等其他方式弄虚作假，骗取中标。

三、不与招标人（采购人）、招标代理机构或其他投标人（供应商）串通投标。

四、不以向招标人（采购人）、评标委员会成员或其他相关人员行贿方式牟取中标。

五、在行使异议、质疑、投诉权利时，提供真实、合法、充分的材料，不捏造事实、伪造材料或以其他非法手段取得证明材料。

六、中标后，及时办理中标相关手续，并按照交易文件的约定，与招标人（采购人）依法签订合同。

七、在履约过程中，严格按照交易文件及合同约定履行义务；除法律法规允许外，在价格、质量、工期（供货期）、人员组成等方面不做任何有悖于交易文件实质性内容行为。

八、我方承诺所投产品具有制造商的授权许可，且具有IS09001质量体系认证证书。
以上内容我单位已仔细阅读，若有违反承诺内容的行为，依照《招标投标法》、《招标投标法实施条例》、《政府采购法》、《铜陵市公共资源交易市场主体不良行为记录与披露办法（试行）》等法律法规和规范性文件的规定，自愿接受限制投标资格、记入不良行为记录、取消中标资格、不予退还投标保证金等处罚或处理；给招标人（采购人）或其他投标人（供应商）造成损失的，自愿依法承担赔偿责任。

投标单位：                 （盖章）

法定代表人：           （签名）           日期：

投标函

致采购人：                      
1、根据贵方              （项目名称）询价公告及询价文件，我们决定参加贵方组织的项目的招标招标活动。我方授权(姓名和职务)代表我方（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照询价文件规定的各项要求，向招标人提供所需的服务。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4、一旦我方中标，我方承诺       日历天内完成，服务质量达到询价文件相关标准。
5、我方为本项目提交的投标文件技术标正本一份、副本一份，商务标正本一份、副本一份。

6、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价（折扣）的投标人。

8、我方承诺，我方的投标报价即为我方完成本项目全部招标内容的总费用，包括：人员工资、合理利润、税金、风险费、招标代理费等所有费用。在合同履行时，我方保证对物业服务人员按时按量发放人工工资及相关待遇，所有因工资薪酬纠纷引起的一切责任由我方承担。

投标单位名称：

（公章）

投标单位授权代表姓名（签字）：
日期：

通讯地址：
邮政编码：电话：传真：
投标单位开户行:

账号:
采购清单偏离表（参考）

	序号
	设备名称
	招标参数 
	投标参数
	偏离值
	偏离情况
	备注

	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标单位名称：（公章）

法人或被授权人：（签/章）

日          期：

询价文件要求的其它材料

（根据询价文件自拟格式）

二、商务标

                                           项目

投标文件

（商务标）

 项目编号：

投    标    人：                        
     （盖公章）

法 定 代 表 人或其委托代理人：           （签字或盖章）

日   期：        年     月     日
投标报价一览表

	投标单位
	总价(元)
	供货期
	备注

	
	人民币大写：

人民币小写：
	
	


 注：1、报价为产品的最终完全报价（包括材料、设备、人工及其保险费、安装费、搬运及利税和应承担的风险等一切费用）。

2、投标人的报价函将作为合同的组成部分。

投标单位名称：（公章）

法人或被授权人：（签/章）

日          期：

投标报价明细表 

	项目（设备）名称
	详细技术参数或规格型号要求
	技术参数或规格型号响应
	单位
	数量
	单价 
	合价
	备注

	高速车牌识别道闸一体机 （3进3出）
	★1）3米直杆，速度≤1秒，道闸可适应闸杆类型：直杆/折杆/栅栏杆；闸杆起落时间：0.6S-4S，根据杆长及杆型设定；
★2）道闸联网后，可通过软件独立调节栏杆抬杆和落杆速度。具有手机APP云维护，快速实施售后维护；具有运行次数、计数与检修提示；具有运行日志与故障分析；
  3）含有线桌面遥控器 1个，无线遥控器2个，外壳：  铝合金。
★4）采用高清车牌识别道闸一体机,高清车牌识别摄像机、高速变频力矩道闸、 六行LCD液晶显示屏、电子闪光灯高度集成于一体。具有变频技术，产品具有变频力矩道闸专利证书。
 5）车检防砸： 检测车、防砸车，含双路数字车检检测器击配套地感线圈；
★6）路深（7米以上直道）和环境（人行及非机动车道和机动车道严格隔离，各行其道）符合要求的，可以升级使用微波车检雷达探测技术和实时识别运动目标检测技术，完全取代地感，无需再切地感。
★7）200万像素（2304x1536）图像传感器；集成摄像机、补光灯及控制器于一体；嵌入识别算法、控制功能。具有联网、可脱机工作的功能，脱机存储 3万条白名单、10000张照片。
  8）具有多种车牌类型的准确认定，包括：蓝牌、黄牌、军车、警车、WJ车辆、个性化车牌、使领馆车牌、省港两地车牌等。可以解决夜晚大灯情况，及雨雪干扰情况。 通过高清移动侦测、车牌焦点曝光、立体高清车牌识别、车牌畸变校准、神经网络 + 特征识别算法等技术创新，确保在停车场各种光线、天气、道路等环境下车牌清晰，车牌字符识别率稳定在 99% 以上
★9）0.12 秒连续高清车牌识别，运动目标检测，可无需切地感触发；字符级优化区分相似字；3 档包围曝光提供最优光线处理；区分人、车、物、运动方向。单张识别速度100ms(平均识别速度）；抓拍图片格式 JPG，视频压缩格式 H.264，码流分辨率 1080P/25fps，视频传输协议 RTSP 实时流媒体传输协议；
★10）车牌识别率99%，车牌定位率99.99%（产品具有公安部检测报告），符合GA/T 761-2008《停车库（场）安全管理系统技术要求》，符合GA/T 992-2012《停车库（场）出入口控制设备技术要求》，符合Q/HD SDU050-20162《停车场管理系统》企业标准
★11）18.5寸LCD液晶显示屏（超高亮），六行显示、像素1366*768，带语音播报 , 可显示车牌识别照片、收费金额、付款二维码、出行提示、物业信息、广告等多种信息。支持微信/支付宝二维码扫码付费，为车主提供更多便捷。
  12）通讯接口：TCP/IP(网口)；工作电源：220V±10%V 0.4A；工作环境温度：-40℃～70℃
配置：
1、摄像机模块&集成式识别与逻辑控制模块
2、18.5寸LCD屏模块
3、电机模块
4、机芯模块
5、地感车检模块/或加配微波车检模块
6、网络通讯模块
7、机械控制模块
8、音响模块
9、供电模块&变压供电模块
基本参数：
传感器类型及尺寸  CMOS 1/2.7 inch
像素分辨率 200 万（1920*1080）
闸杆类型 直杆、折杆、栅栏杆
闸杆长度 1 ～ 6m
闸杆起落时间 0.6--4S (根据具体杆长设定)
遥控器 含桌面手操器 1 个，无线遥控器 2 个
无线遥控距离 10~40 米
电源电压 85~132VAC 或 176~264VAC
电源频率 47~63Hz
电机额定功率 200W
通讯方式 10M/100M 自适应以太网口
环境温度 -30℃～70℃
工作湿度 ≤ 95%（+25℃）
防护等级 IP54
外形尺寸 1390*312*243mm
重量 约 62kg
抓拍图片格式 JPG
视频压缩格式 H.264
码流分辨率 1080P/25fps
视频传输协议 RTSP 实时流媒体传输协议
信噪比 40 dB
电子快门 1/30 ～ 1/10000 秒

标配镜头参数
孔径： F1.6
焦距：4mm/6mm
光圈：定光圈
最低照度 <0.01lux（自带补光灯，无最低照度要求）
触发方式 地感触发、实时识别
最佳拍摄范围 3-6 米
适应车速范围 0 ～ 20km/h
脱机存储 3 万条白名单、10000 张照片
车牌识别种类 蓝牌、黄牌、白牌、新能源车、军车、警车、WJ 车、使领馆车牌、省港两地车牌等。
车牌识别率 99%
车牌定位率 99.99%
单张识别速度 100ms(平均识别时间)

显示屏参数
显示屏 18.5 寸 LCD 液晶显示屏，像素 1366*768，真彩色，及时显示提示信息和付费二维码，空闲状态下可加
载广告播放。

微波车检参数
探测距离 ≤6 米
抗干扰能力 TDD,FDD 抗干扰模式

闪光灯参数
闪光强度 闪光强度软件可调节
最小闪光间隔 6 次/2S(爆闪)；频闪可持续常亮
闪光响应速度 <500us
闪光持续时间 每接收一次触发信号，持续发光 40ms
照射最佳距离 距灯正前方 0--6 米处可提供的照度为最佳亮度

检测报告:★产品硬件具备公安部安全防范报警系统产品质量监督检测报告（提供复印件并加盖投标人公章）
	BCA-R-R-G-GXXX
	套
	6
	
	
	

	RFID无源卡

读卡器
	具备远距离读卡和输出控制信号两大功能。
智能数字信号处理、高灵敏度，可脱机运行。

外形小巧时尚连续稳定读卡距离10米左右 

抗干扰能力强，可以抗读卡器相互干扰、手机基站干扰

900M、2.4G有源卡双频读卡方式，解决了车膜的影响

采用沿触发机制，可以设置触发后的最大读卡时间
内置喇叭，读卡时语音播放提示。

集成停车场管理控制功能，TCP/IP网络接口，方便安装
	BU-900M-K
	台
	6
	
	
	

	管理软件


	★含管理中心、数据分析中心、车牌校正中心、中央缴费处、出入口管理（含收费）、自助缴费终端等；

★可支持云联网，支持微信、APP手机支付功能

★可配套手持机及自助缴费机设备

★支持金融支付接口等，可与银联等第三方系统对接

★具有软件著作权登记证书（提供复印件并加盖投标人公章）
	V4.0
	套
	1
	
	
	

	不锈钢岗亭
	 常用规格：1.5×2.0×2.4m

材料清单:

1.顶部:不锈钢板

2.主立柱:80*80*1.5mm不锈钢方管。

3.外面板:1.0厚优质不锈钢板，足够强度。

4.主体:结构有五层：1）框架中间为40*40*1.5mm镀锌方管焊接架；

2）前内衬 6mm防火隔热白板；3）后内衬6mm防水隔热白板；4）内层面为3mm铝塑板；5）外层面板为1.0厚优质不锈钢板

5.天花:豪华装饰板吊顶

6.底部:40*40*1.5mm镀锌方管焊接，上铺 18mm模板，最上层铺设2mm防滑铝板

7.门窗:5mm钢化玻璃不锈钢活动窗

8.焊接缝采用中性胶密封，彻底杜绝漏雨和渗水。

9.岗亭内配LED吸顶灯、空调专用插座、五孔插座、单开、接电盒及漏电保护、暗敷电线，不锈钢固定工作台，不锈钢空调架。
	
	台
	1
	
	
	

	前端电脑
	 i5处理器，4G+4G内存，1T硬盘 2G独显，含光驱
	
	台
	5
	
	
	

	分体式空调
	规格：1.5匹变频冷暖挂机
标配管：3M
制冷使用面积：16-25平方米
制冷量（W）：≥3530；

制热量（W）：≥4750；
制冷功率（W）:≥975；
制热功率（W）：≥1400；
室内机尺寸（参考）（宽*高*深）（㎜）：873×290×196毫米
室外机尺寸（参考）（宽*高*深）（㎜）：776×540×320毫米
	
	台
	1
	
	
	

	道路隔离栏
	高0.6*长3m

[image: image5.jpg]



	
	米
	145
	 
	
	可拆卸，活动式组装护栏

	石球
	[image: image6.jpg]



	
	个
	5
	
	
	直径60cm

	投标总报价（元）
	


 注：1、报价为产品的最终完全报价（包括材料、设备、人工及其保险费、安装费、搬运及利税和应承担的风险等一切费用）。

2、投标人的报价函将作为合同的组成部分。

投标单位名称：（公章）

法人或被授权人：（签字或盖章）

日          期：




