铜陵学院部分燃气具熄火保护装置采购与安装项目询价公告

项目编号：tlxyzb[2022]14号

铜陵学院为确保在用燃气设备设施安全运行，消除安全隐患，需对食堂部分燃气器具加装熄火保护装置。现将有关燃气器具加装熄火保护装置采购与安装项目对外询价采购。有关具体事项公告如下：

一、项目概况：

（一）项目名称：铜陵学院部分燃气具熄火保护装置采购与安装项目。

（二）项目内容及要求：

1.采购内容、具体数量：铜陵学院新老校区食堂使用管道天然气，现有在用燃气具21台需安装熄火保护装置42套（按照实际安装熄火保护装置数量据实结算），投标单位须现场查勘、了解设备安装条件和工作环境。

2.质量标准及主要技术参数要求：

（1）所投标报价的产品的质量及各项性能指标均必须达到或超过国家相关最新标准要求, 节能环保且为全新原装、正品优质现货；并随货提供与所供产品相应的各种型号产品检验合格报告、产品质量合格证书等全部质量证明资料。全部产品质保期要求均不得少于一年。品牌为国家免检产品或拥有专利同等价位优先考虑。

（2）所采用的配件均符合安装标准，电磁阀开阀时间＜1S,闭阀时＜1S,最大工作压力5Kpa,工作温度范围0—60℃。熄火保护感应元件的安装对准被测的火焰中心，火焰意外熄灭无燃气外泄，熄火保护点火控制器放电周期在0.7--1.1倍额定电压下≤10ms，工作电流≤11.7mA，输出电压在0.7--1.1倍额定电压下≥25.4kV，提供检测报告

（3）严格按照相关规范要求施工，期间须确保校方燃气设备设施完好，且不得影响正常用气。

3.系统功能要求：

（1）燃气泄露报警控制器与探测器自成系统；

（2）在探测器所处环境中的可燃气体浓度高于报警器报警浓度时，报警器要能够长时间持续报警，直至气体浓度降至报警浓度以下；

（3）燃气泄露报警器与网络平台联网报警。

（4）报警器工作电压要能与网络工作电压匹配；

（5）报警器在报警的同时能够向网络平台传输开关量信号，并在发生报警时短信通知采购人和港华燃气相关人员；

（6）系统预留接口能够与铜陵港华燃气即将上线的智慧城市平台对接。

4.安装地点：室内相关食堂各厨房燃气器具，建议拟投标单位现场察看，联系人 陈老师：0562-5882006,13956258563）。相关设备设施的安装调试接受铜陵港华燃气公司监督和指导施工。

二、项目控制价：3.00万元

三、采购方式：询价

四、投标人资质：

1.具备《政府采购法》第二十二条规定的资格条件；

2.具有生产或经营所投标产品的有效资质证件；

3.投标单位必须具备独立法人资格或工商注册的个体工商户；

4.承认并严格履行询价函的各项规定，所投材料产品必须满足本次招标产品的技术质量要求，并能保证及时供货且有完善的售后服务能力；

5.单位及其法人近三年内无违纪违法行为，自觉遵守高校廉洁从业（政）的各项规定。

6.外地企业须承诺中标后合同签订前在我市设立固定办公、维修场所，配备固定专业人员。

7.现场作业人员必须经过专业的安环培训及相关学习，持有市一级城乡建设局颁发的《燃气专业人员岗位合格证书》上岗。

五、产品质量及服务要求

1.所投标报价的产品的质量及各项性能指标均必须达到或超过国家相关最新标准要求, 节能环保且为全新原装、正品优质现货；并随货提供与所供产品相应的各种型号产品检验合格报告、产品质量合格证书等全部质量证明资料。全部产品质保期要求均不得少于一年。品牌为国家免检产品或拥有专利同等价位优先考虑。

2.所采用的配件均符合安装标准，电磁阀开阀时间＜1S,闭阀时＜1S,最大工作压力5Kpa,工作温度范围0—60℃。熄火保护感应元件的安装对准被测的火焰中心，火焰意外熄灭无燃气外泄，熄火保护点火控制器放电周期在0.7--1.1倍额定电压下≤10ms，工作电流≤11.7mA，输出电压在0.7--1.1倍额定电压下≥25.4kV，提供检测报告

3.严格按照相关规范要求施工，期间须确保校方燃气设备设施完好，且不得影响正常用气。

4.免费提供培训，并给予技术协助。

5.配合校方接受行业以及安监等上级主管部门安全检查。

六、投标须知：

（一）投标函编制：

投标人需提交报价函为正本1份、副本1份，分别注明“正本”和“副本”（如报价不一致，以正本为准），且须密封并于密封处及封面加盖单位公章。报价函内需附以下资料并加盖单位公章：

1.投标单位需提供投标报价的产品公安部消防产品合格评定中心颁发的《中国国家强制性产品认证证书》和提供权威认证机构颁发的《质量管理体系认证证书》、《环境管理体系认证证书》、《职业健康安全管理体系认证证书》，探测器需提供石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心颁发的《防爆合格证》等复印件。

2.法定代表人（个体工商户为注册登记人）授权书；投标保证书。

3.投标报价表（各投标单位结合市场行情和各种风险及自身实力按本询价函要求规范填写投标报价表并进行报价），投标报价时需注明产品具体品牌、规格型号和生产厂家。

4.证明资料：经销商的营业执照或产品生产企业营业执照、相应产品质量检验报告以及其他能够说明或证明企业管理水平、产品生产质量的国家级、省部级文件等（复印件必须加盖投标单位公章）。

5.所投产品为成品，请提供样品效果图片一份，标明品牌及其生产厂家等；如所投产品为自制品，请提供制作效果图，标明尺寸、材质等。

6.投标单位关于供货及安装期、售后服务（包括无偿提供技术服务）的承诺和对产品质量的保证措施，以及优惠条件的承诺。

（二）报价须知

1.投标人在投标之前，对本询价项目的一切情况，应详细研究和全面了解。投标后，投标人将被认为已充分了解并已接受本询价项目的相关条款，认同采购人的解释。

2.投标报价为所投项目的最终报价（包括产品价款、辅材及配件、运输费及其保险费、安装费、搬运力资费、垃圾清运费、利税和应承担的风险等一切费用）。

3.产品质量必须符合国家相关最新标准的要求，《投标报价表》中每项内容均需如实填写，否则，视为无效标。

4.中标后中标单位需提供制造商授权。

（三）投标事项：

1.提交时间：2022年04月25日上午11：00前递交磋商响应文件。

2.递交地点：铜陵学院翠湖校区南大门值班室，联系人：胡老师（13955931061）。

（因新冠肺炎疫情防控要求，请投标人在2022年4月25日上午8:30-11:00期间投递磋商文件，其它时段不接收）。

3.按有效低价原则确定中标供应单位。

4.中标结果将在铜陵学院国资处网站予以公布。

（四）付款方式及供货期、质保期等要求：

1.本项目不支付预付款。

2.供货及安装施工完成，经铜陵市港华燃气有限公司相关部门人员检查符合要求、校方验收合格后，中标方提供有效发票，一月内支付合同款。

3.供货期要求：自合同签订之日起10个工作日内完成安装调试。安装过程中无论何种原因造成原有设施损坏须恢复原状，确保铜陵市港华燃气验收合格并交付正常使用。

4.质保：质保期不低于一年。

七、业务（项目）咨询：

1.招标采购负责部门：涉及本询价函中的商务部分，请与铜陵学院国资处程老师（0562-5881058）联系。

2.使用（主管）部门：本项目为铜陵学院总务处使用项目，如需了解本项目的具体情况等，请与铜陵学院总务处邹老师、陈老师（0562-5884369,13956258563）。

3.质疑及答疑：投标人如有疑问或需要采购人进一步澄清的事项，请在2022年4月22日上午11:00前以书面形式报送铜陵学院国资处（图书馆）807室、使用部门总务处或发电子邮件至gzc@tlu.edu.cn。招标人认为有需要进一步澄清的事项将于2022年4月22日下午17：00前在国资处网站予以发布。因此，无论投标人有无疑问，届时均请上网查看。

铜陵学院

二O二二年四月十八日

投标书封面格式：

铜陵学院 （项目名称）

投

标

文

件

投标单位（盖章）：

联  系  人 ：

联系电话(手机):

传      真：

年     月     日

一、法人授权书

致：（采购单位名称）

本授权书声明：（供应商名称）授权本单位（供应商授权代表姓名、职务）代表本单位参加（   项目全称   ）项目投标活动,全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、询价、合同签署、合同执行等。供应商授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

法定代表人签字：          供应商公章：

授权代表签字：            联系电话：

日期：________________

二、投标保证书

致（招标人）：

根据贵方招标公告，我们决定参加贵方组织的项目的招标采购活动。我方授权(姓名和职务)代表我方（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4、我方保证投标文件所提供材料是真实的、准确的。

投标单位公章：

日期：________________

2022年铜陵学院部分燃气具熄火保护装置采购与安装项目投标报价表

| 序号 | 名 称 | 主要技术参数要求 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 主要技术参数 响应（偏离）情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气具熄火保护装置 | 详见《询价函》 |  |  |  | 42套 |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计报价（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.报价为产品的最终完全报价（包括产品价款、辅材及配件、运输费及其保险费、安装费、搬运力资费、垃圾清运费、利税和应承担的风险等一切费用）。

2.采购人将综合各被询价投标单位报价、实力等情况确定中标供应商。

3.投标人的报价函将作为合同的组成部分。

投  标  人（公章）：

授权委托人：（签名）                             联系电话：                     时间：