铜陵学院本部教学楼有线覆盖设备采购项目
询价文件

项目编号:tlxyzb[2017]66号
招标单位：   铜陵学院

法定代表人： 倪国爱
经办部门：   铜陵学院国有资产管理处

监督部门：   铜陵学院监察审计处
二〇一七年十月十一日

前  附  表
	序号
	内    容    规   定
	备注

	1
	项目名称：铜陵学院本部教学楼有线覆盖设备采购
	

	2
	供货时间：见询价文件约定
	

	3
	要求质量：符合国家最新规范、行业标准
	

	4
	招标范围：详见招标文件内容。
	

	5
	招标方式：公开询价
	

	6
	资金来源：自筹
	

	 7
	招标文件发放（领取或在规定网站自行下载），2017年10月13开始，下载地点：铜陵学院国资处网站 http://gzc.tlu.edu.cn/  
	

	 8
	投标答疑：
请于2017年10月18日下午5:00前，投标单位如有对招标文件的疑问或投标需答疑的问题以书面形式报到铜陵学院国资处或发电子邮件至gzc@tlu.edu.cn。招标单位在10月19日下午5:00前在校园网公布
	

	9
	业务咨询：如需咨询，请联系铜陵学院国资处资产管理科胡老师（地点：铜陵学院新校区图书馆802室；电话：0562-5881033） 
	

	10
	投标文件正本壹份，副本壹份
	

	11
	投标保证金的形式及金额：人民币壹仟元整。保证金必须从投标单位账户以转账或电汇方式汇入到以下指定账户：
户名：铜陵学院；账号：34001662208053000137；
开户行：建行铜陵建龙支行
	

	12
	投标保证金的退付：未中标人投标保证金在中标公告公示期结束后10工作日内，由我校统一办理退付（无息）手续，投标时请递交退付所需材料(开户行全称，开户行地址，银行账号，投标人联系方式等资料)。
	

	13
	投标文件递交：截止时间：2017年10月23日上午11：00；
送达地点：铜陵学院招投标办公室投标室（图书馆楼806室）。
	

	14
	踏勘现场：不集中组织,投标人自行踏勘现场（与业务咨询老师联系）
	

	15
	开标时间：待定
	

	16
	本项目预算控制价：18.258万元
	


为确保产品质量，控制造价，提高资金使用效益，学校决定采用公开询价方式对铜陵学院本部教学楼有线覆盖设备采购项目进行招标,按照公开、公平、公正和诚实信用的原则，通过规范程序择优选择产品供应厂商并安装。具体招标条款如下：
本项目预算控制价：18.258万元
一、招标内容与主要技术质量要求 
1.采购需求表
	序号
	名称
	描述
	数量
	单位

	1
	楼宇汇聚交换机
	1. 多业务模块化交换机，交换容量 ≥5.9Tbps；转发性能 ≥220Mpps； 
2. ★提供固定千兆光口≥24个，千兆复用电口≥8个，万兆SFP+光端口≥4个，拓展槽≥1，最大可扩展,12端口万兆SFP+光接口；要求提供官网截图；
3. 支持虚拟化技术，实现设备的多虚一功能，能够将多台交换机虚拟化为一台逻辑设备，可以实现一致的转发表项，提供官网截图；
4. ★支持扩容FW，IPS高性能模块插卡，使交换机成为一个融合的多业务的承载平台；提供该功能官网截图；
5. ★内置软AC功能，交换平台实现有线无线一体化集成，实现无线有线本地转发，消除无线带宽瓶颈，提供官网截图；
6. 支持RIP、OSPF v2/v3、BGP/ BGP4+ for IPV6、ISIS/ISISv6，支持策略路由；
7. ★设备支持8KV业务端口防雷能力，使其在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率, 该功能提供官网截图；
8. ★支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验，该功能提供第三方检测报告；
9. 管理方式：支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管，支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持系统日志，分级告警，调试信息输出；
10. ★厂商证书：具有CMMI4级证书，TL9000质量管理体系认证；

11. ★厂商通过知识产权管理体系、ISO20000信息技术服务管理体系、ISO 50001能源管理体系QC 080000有害物质过程管理体系认证，提供证书复印件；

12.★提供原厂商针对本项目的授权函和三年售后服务承诺函；
13.★为确保网络系统的稳定性和兼容性，本次招标要求交换设备同一品牌。
14.硬件配置要求：每台配置冗余模块化电源、风扇；
	6
	台

	2
	24口接入交换机
	1、★整机交换容量不低于3Tbps，包转发率不低于90Mpps；

2、★千兆电接口≥24、千兆光口≥4；

3、支持虚拟化技术（非堆叠技术），实现设备的多虚一功能，能够将多台交换机虚拟化为一台逻辑设备，可以实现一致的转发表项；

4、支持VLAN 交换，支持GVRP，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；支持VLAN Mapping功能；支持QinQ和灵活QinQ；支持LACP和手工聚合；

5、支持IPv4 静态路由、RIP，IPv6 静态路由、RIPng，支持OSPF；

6、★支持SDN/OpenFlow 1.3标准,实现网络控制层和数据转发层的分离，大幅简化网络的管理及维护难度,实现网络流量的灵活控制（须提供官网截图证明）；

7、★设备支持10KV防雷（须提供官网截图证明）；

8、★厂商证书：具有CMMI4级证书，TL9000质量管理体系认证；

9、 ★厂商通过知识产权管理体系、ISO20000信息技术服务管理体系、ISO 50001能源管理体系QC 080000有害物质过程管理体系认证，提供证书复印件；

10.★提供原厂商针对本项目的授权函和三年售后服务承诺函；
11.★为确保网络系统的稳定性和兼容性，本次招标要求交换设备同一品牌。
	1
	台

	3
	48口接入交换机
	1、★整机交换容量不低于3Tbps，包转发率不低于130Mpps；

2、★千兆电接口≥48、千兆光口≥4；

3、支持虚拟化技术（非堆叠技术），实现设备的多虚一功能，能够将多台交换机虚拟化为一台逻辑设备，可以实现一致的转发表项；

4、支持VLAN 交换，支持GVRP，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；支持VLAN Mapping功能；支持QinQ和灵活QinQ；支持LACP和手工聚合；

5、支持IPv4 静态路由、RIP，IPv6 静态路由、RIPng，支持OSPF；

6、★支持SDN/OpenFlow 1.3标准,实现网络控制层和数据转发层的分离，大幅简化网络的管理及维护难度,实现网络流量的灵活控制（须提供官网截图证明）；

7、★设备支持10KV防雷（须提供官网截图证明）；

8、★厂商证书：具有CMMI4级证书，TL9000质量管理体系认证；

9、★厂商通过知识产权管理体系、ISO20000信息技术服务管理体系、ISO 50001能源管理体系QC 080000有害物质过程管理体系认证，提供证书复印件；

10、★提供原厂商针对本项目的授权函和三年售后服务承诺函；
11.★为确保网络系统的稳定性和兼容性，本次招标要求交换设备同一品牌。
	7
	台

	4
	千兆单模单芯光模块
	千兆单模单芯光模块
	30
	对

	5
	千兆单模双芯光模块
	千兆单模双芯光模块
	10
	个

	6
	千兆电口光模块
	千兆电口光模块
	6
	个

	7
	楼宇汇聚机房UPS
	1.采用单进单出在线式高频主机，功率6KVA一台，后备时间2小时，标配12V65AH 蓄电池16节，电池标称直流电压192V。

2.内置式电池分断开关，冗余逻辑电源，公共和独立的整流交流输入和旁路交流输入。

3.输入电压：110VAC-300VAC±5%，输入频率：47HZ-53HZ或57HZ-67HZ；输出电压：208/220/230/240VAC±1%，默认输出电压220V，输出频率： 50HZ±0.1；过载能力：110%：30min,130%：5min。

4.采用双转换纯在线式架构设计，对电网出现断电，电压过高或过低，电压瞬间跌落或减幅振荡高、高压脉冲、浪涌电源，谐波失真，杂波干扰，频率波动等状况提供良好解决方案。

5.采用先进的DSP数字技术，提高产品系统性能和系统可靠性，强大的抗干能力，符合EN500912和IEC62020-2对于抗电磁干扰的严格要求。

6.采用有源功率因数校正技术(PFC)，输入功因0.99,整机效率90%。

7.丰富的扩展功能，在线维修功能，远程停电功能EPO，当发生故障时，可以快速关闭UPS，并机组件实现并联扩容和并联冗余功能，主机可N+1并联冗余， 1+1并机系统各UPS之间的100%冗余度。。

8.智能化电池管理功能：电池充电温度补偿，可实现电池在线故障的诊断及提前报警功能，UPS内部充电器可根据电池配置容量通过软件自动设置充电电流，同时可根据电网停电情况设定三个月/六个月自动充电放电一次和均充一次，延长电池使用寿命。

9.提供RS232通讯接口，可用于本地或远程电源管理，提供智能插槽用户需要加载WebPower卡、SNMP卡、CMC卡、干接点卡来实现远程管理和监控功能（提供针对此功能的国家版权局计算机软件著作权登记证书）。

10.符合欧盟环保指定（ROHS）的各项要求和国家电子信息污染控制管理办法，宽输入电压频率范围，长效机强大充电能力，可搭配发电机使用。

11.主机三年免费保修，电池三年免费包换，可实现24*7*365上门服务。

12.投标人所投的UPS须提供原生产厂家授权书原件，原生产厂家三年服务承诺书原件。
	1
	套

	8
	摄像机
	1.★具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 

2. ★内置一体化高速电动变焦，自动跟随聚焦镜头，变焦同时快速完成聚焦，变焦过程画面不能完全虚焦；  

3.需具有22路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。；  

4.★最低照度彩色：0.0005 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级；  

5.红外补光距离不小于160米。  

6.需支持三码流技术，支持主码流1920x1080@50fps、第三码流1920x1080@25fps和子码流704x576@25fps；  

7.在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL；  

8.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力；  

9.★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。
10.视频图像传输至客户端的延时不大于100ms；  

11.信噪比不小于60dB；  

12.需具不小于106dB宽动态；  

13.需支持12行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能；  

14.设备与客户端之间用200米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.1%；  

15.★在丢包率设置为20%的网络环境下，可正常显示监视画面；  

16.需具有实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印等功能。；  

17.摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作；  

18.需具有1个报警输入、1个报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口、1个CVBS输出接口、1个RS485接口，需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码；
19.不低于IP67防尘防水等级；  

20.需具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口；  

21.需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作；  

22. ★本次所配置摄像头需与学校现有的弱电间监控管理系统兼容，实现门禁开门的抓拍功能；  

23.提供三年原厂质保服务。
	1
	台

	9
	身份证读卡器
	1.支持卡片：二代身份证及IC卡；
2.抗金属屏蔽和抗干扰能力强；
3.防死机电路设计，防浪涌保护，放错接保护；
4.无误码设计；
5.工作电压：DC9-15v；
6.工作电流：最大工作电流70 mA；
7.工作频率：13.56M；
8.读卡响应时间：30 ms；
9.操作距离：30-80mm；
10.工作指示：蜂鸣器、双色指示灯；
11.设备保护：电源反接保护，数据线耐压保护(最高 ±15v) ；
12.防护等级：全密封设计，防水、防潮、防尘
13. ★本次所配置身份证读卡器需与学校现有的弱电间监控管理系统兼容，实现门禁开门的抓拍功能；
14. ★提供原厂商针对本项目的授权函和一年售后服务承诺函。
	1
	个

	10
	TCP/IP单门双向控制器
	1.采用32位工业级ARM处理器，内置硬件看门狗，杜绝死机，具有断电检测功能，即使意外断电也能确保系统数据完整无损；
2.所有输入/输出端口具有瞬间过压短路保护；
3.通信端口要具有瞬间过压保护和光电光隔，有效防止静电和脉冲干扰；
4.采用实时时钟防丢失精准电路设计，无需经常校准；
5.通讯接口：TCP/IP；
6.通讯速率：10/100M（TCP/IP）；
7.工作电源：DC12V；
8.工作温度：-20℃~70℃；
9.工作湿度：5-95%不冷凝；
10.控制门数：一个门的双向控制；
11.输入和输出：标准WG26/RS485接口，1组标准门状态输入端口，1组出门按钮输入端口，1组C型电锁继电器输出端口；
12.控制器功耗：小于500mA；
13.支持持卡人数：32000人/门，存储记录：130000条；
14.数据保存时间：采用高速FLASH设计，断电保存数据：﹥10年。
15. ★提供原厂商针对本项目的授权函和一年售后服务承诺函。
	1
	台

	11
	门禁电控箱
	1.门禁电控箱含电源；
2.电源输入具有过流、过压、反压保护，意外接线错误也不会损坏控制器；
3.所有对外输出电源与控制器电源隔离并具有过流保护；
4.大负载继电器输出电路设计保证外接更大电流负载的电锁及其他可控设备；
5.具有防爆合格证。
6. ★提供原厂商针对本项目的授权函和一年售后服务承诺函。
	1
	台

	12
	单门磁力锁
	1.吸附力280KG型；
2.通电上锁；
3.无残磁、无机械磨损；
4.锁状态信号NO/NC输出、LED指示。
5. 提供原厂商针对本项目的授权函和一年售后服务承诺函。
	1
	把

	13
	出门按钮
	白色；尺寸规格：86mm*86mm；符合标准电气底盒尺寸，大面板设计，美观精致，坚固耐用；输出NC/NO信号；最大耐电流：3A 36VDC
	1
	个

	14
	闭门器
	调速控制：180°‑15°；15°‑0°；适合安装：各种材质门；安装方式：多种方式安装；最大关力：2lbf；重量：2kg；尺寸：64.50*162.00mm。提供一年质保服务。
	1
	个

	15
	成品跳线1
	1m 六类非屏蔽成品跳线，用于配线架到接入交换机的互联
	40
	根

	16
	成品跳线2
	2m 六类非屏蔽成品跳线，用于配线架到接入交换机的互联
	30
	根

	17
	施工辅材及施工费
	一、施工辅材：

满足以上所有设备安装调试所需的超五类非屏蔽网线、超五类非屏蔽水晶头、线槽、光纤跳线、电源线、施工辅材等，后期不得已任何理由要求增补。
二、施工要求：

1、本次项目施工中所有设备的安装施工费用，后期不得已任何理由要求增补
	1
	套


注：★参数为关键性技术性能、参数、服务，要求真正满足，若有一项不满足即不合格
2.安装与验收
（1）中标单位负责派有经验的技术人员，自备安装工具到使用单位指定地点进行安装，直到所有设备正常使用，其费用由投标单位负担，并包含在投标报价中。

（2）货到招标人指定地点安装完毕后按上述条款规定由采购人组织验收。

（3）中标单位的产品到位后将根据需要请权威机构（专家）进行质量和环保的检验和检测。如需要可进行破坏性验收，损失由责任人承担。

（4）验收未通过产品，由中标人承担由此造成的一切责任。

3.保全与售后服务
（1）质量保证期：依据本项目采购需求表各产品具体要求，未具体要求的为一年保证期，按验收确认合格之日其计算。

（2）保修期：自质量保证期满开始计算不少于三年。

（3）在质保期与保修期内，使用单位在正常条件下使用，由于中标单位设计或制造上的缺陷及制作使用的材料问题而发生的一切质量问题均由中标供应商负责。一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理、更换或退货，费用由投标人负责。如供货商在接到通知后24小时内没有答复或处理问题，则视为供货商承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。保修期间货物的一切质量问题，更换部件及货物本身质量原因造成的直接经济损失应全部由投标人负责。

（4）中标供应商应按照投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。
8.特别说明：
本次货物招标,投标人应保证对其提供的全部产品享有完全的知识产权或合法销售权，对于本项目涉及的全部知识产权，采购人为永久合法复制品所有人，投标人对引起的侵犯第三方的利益等事项承担全部责任。

二、投标人资格条件

1.投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
2.不项目不接受联合体投标；
三、投标准备

1.投标费用：投标人应自行承担其所有与准备和递交投标文件及样品所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。
2.现场勘察：投标单位在投标之前，对本招标项目的一切情况，如招标产品的质量标准和材料要求、招标价格组成、招标付款条件及安装要求等，应认为均已详细研究和全面了解，并到实际供货和安装现场核实查看，投标单位将被认为已充分了解并已接受本招标项目将要面临的产品供应现状和条件，保证投标文件正确无误，如因错误造成的各种损失均由投标单位自身负责。投标人自行进行现场勘察，其勘察费用自理。

四、付款方式及供货期要求

1.付款方式：不支付预付款，所供产品按招标单位要求送达指定地点并安装完毕，经验收合格后一个月内根据中标单位提供的完整、有效的正规发票支付全部合同款。在质保期满一年且产品无质量和售后服务问题后支付（不计利息）。（可分批结算与支付）
2.供货期：合同签订之日起20日。

3.供货期要求：中标单位所供货物具体品目及数量、供货时间、供货地点须按照招标单位要求，及时送达指定位置并安装调试到位，确保收合格并交付正常使用。 
五、履约保证金
合同签订前中标人应按成交金额5%缴纳履约保证金。
履约保证金须从投标单位账户以转账或电汇方式汇入到以下指定账户：
户名：铜陵学院；账号：34001662208053000137；
开户行：建行铜陵建龙支行
验收合格后质保期内无任何质量及履约问题，履约保证金将在质保期内无息退还。
六、招标文件

1.招标文件的组成：本招标书及相应的补充文件（含招标答疑书）。

2.招标书获取时间：自2017年10月13日开始，有意投标的单位可到铜陵学院国有资产管理处领取，也可在铜陵学院国资处网站（http://gzc.tlu.edu.cn/）自行下载。

3.招标文件的补遗：投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏应立即向招标单位索取，否则责任自负。

4.招标文件的澄清：

（1）投标人收到招标文件后如有疑问或需澄清，应于2017年10月18日下午5:00前，以书面形式（署名并加盖公章）向招标人提出，或发电子邮件至gzc@tlu.edu.cn。在规定时间内对招标文件未提出疑义，即视为默认招标文件的全部内容。
（2）投标单位对招标单位提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标单位概不负责。投标单位由于对招标文件的任何推论误解以及任何单位对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标单位自负。

（3）如有答疑，招标单位于2017年10月19日下午5：00前，将答疑在铜陵学院国资处网站公布。因此，各投标单位无论有无答疑，均请上网察看。

5.招标文件的修改：

（1）招标单位在投标截止日期前的任何时候，可因任何原因，对招标文件以补充通知的方式进行修改。这种修改可能是招标单位主动做出的，也可能是为了解答投标人要求澄清的问题而做出的。

（2）招标文件的修改或补充通知将通过铜陵学院国资处网站公布，并将作为招标文件的一部分对其起约束作用，与招标文件具有同等效力。
（3）为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标单位可以延长投标截止时间（延长时间在补充通知中写明）。
6.招标文件的效力：本招标书是编制投标书的主要依据，投标人应认真阅读招标书的内容，如果投标人的投标书不能满足本招标书的要求，将作为废标处理，责任由投标人自负。

7.招标文件的解释：本招标书和相关招标文件的解释权归属铜陵学院国有资产管理处。

七、投标报价

1.投标报价所列单价应包括：产品价款、材料损耗、设计费、运输保险费、装卸费、搬运费、安装费、验收费、售后服务费、利税和应承担的风险等一切费用。

2.投标报价的方式：按招标内容涉及的不同产品分别采用分项报价的方式，投标价格应包括采购人对招标货物（服务）验收完成投入使用前后的所有费用，任何投标报价中的错漏，由投标人自行负责。

3.投标报价的方法：依据本招标书的有关要求及投标单位所做的深化设计，各投标单位结合市场行情和自身实力并充分考虑本项目实际情况和风险进行投标报价，本报价为综合单价，实行一次性包死。同时，各投标单位必须自行分别编制各项产品制造使用的材料和配置分析及价格构成明细表作为投标材料一并递交。 

八、投标文件

（一）投标文件的编制：
1.要求：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标可以对招标文件做出实质性响应。否则，其投标将被视为无效投标。

2.投标人编写的文件和往来信件应以中文书写。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写，投标人应将其译成中文。
3.投标人递交书面投标文件时，应同时递交投标文件电子版一份。
4.投标文件中使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

5.投标报价和结算均使用人民币。

（二）投标文件的组成：
（1）法定代表人授权书（见附件一）；
（2）投标保证书（见附件二）；
（3）投标报价表（见附件三）；

（4）投标单位基本情况简介和近期主要业绩介绍（至少提供二份成功事例合同）；

（5）投标人资质证明及有关文件（见附件四）；
（6）商务、技术规格偏离表（见附件五）；
（7）设备供货期承诺及完成安装、调试交付正常使用的时间；

（8）售后服务的内容及维修保养方案、产品质保期与保修期承诺（见附件六）；

（9）投标主要产品的技术说明书、官方彩页等；

（10）履行合同所必需的设备专业技术能力证明文件；

（11）货物发运计划、安装（施工）方案；
（12）安装施工方案及施工组织设计和安全文明施工保证措施；

（5）投标单位认为需要提供的其他资料。
（三）投标文件的份数、签署：

1.投标人应递交壹份“正本”和壹份“副本”，并明确标明“正本”与“副本”。正本与副本都应装订成册，正本与副本如有不一致之处，以正本为准。副本可以复印（需加盖公章）。

2.投标书涉及的主要文件必须由法定代表人签字盖章，同时盖投标单位公章。

（四）投标文件的格式和书写：

1.招标文件提供的文件格式（见附件）投标人必须使用，但格式可以按同样格式进行扩展。投标文件要求编写目录，页码应连续，牢固装订成册，不可插页抽页。
2.投标书正本必须用不能擦去的墨水书写或打印填写，字迹应易于辨认并加盖单位公章和法定代表人签章，写明日期。

3.全套投标文件应无修改和行间插字，除非这些修改是按照招标人的书面要求进行的，或是投标人造成的必须修改的内容，但修改处必须加盖投标单位的法定代表人印章或其代理人的印鉴。

4.投标文件必须应严格按照招标文件的要求编制，标书应有目录、内页应有页码，以便查找。

（五）投标文件的密封和标记：
1.技术标和商务标合订成一本，使用密封袋将投标文件正本与副本分别密封，并在封袋上明确标明“正本”和“副本”，资料袋密封后加盖投标单位公章和法定代表人印章。

2.所有封袋上都应写明招标单位名称、项目名称、招标编号、投标单位名称等并标有“请勿于招标单位规定的开标时间前启封”的字样，以提请注意。

3.投标人按上述规定进行密封和标记后，将投标文件按照招标文件的要求送达指定地点。
（六）投标有效期：

1.投标文件从开标之日起，投标有效期为60个工作日。
2.特殊情况下，在投标有效期满之前，招标单位可以以书面形式要求投标人延长其投标有效期。投标人可以以书面形式拒绝或接受上述要求。对于拒绝上述要求的投标人，其投标保证金不被没收。对于接受该要求的投标人，招标单位既不要求也不允许其修改投标文件。
（七）投标文件和样品的递交：

1.投标单位必须在2017年10月23日11:00前将投标文件送达铜陵学院招投标办公室投标室（图书馆楼802室），逾期将被拒绝。投标单位在递交投标文件的同时按本招标文件有关要求送达样品。

2.招标单位不向投标单位支付投标补偿费，但投标文件及资料归招标单位所有，无论投标人是否中标均不予退还。

（八）无效标书的规定：

出现下列情况之一的，其投标为无效投标：

1.投标文件未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；
2.投标书和资料袋未加盖公章和法定代表人印章的；

3.在投标截止时间之后送达的投标文件的；

4.未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清的；

5.互相抄取标书的，串标、陪标及采取其它一切不正当行为的；

6.投标人递交两份以上内容不同的投标书，且未声明哪一份为有效的；或在同一份投标文件中对同一规格型号的产品报有两个或多个报价，且未声明哪个报价有效的；

7.投标人未按要求提供投标保证金的；

8.未实质性响应招标文件的；

9.投标人弄虚作假或投标文件的内容有严重不符合事实的；

10.违反国家法律、法规规定及本招标文件的有关要求。

（九）投标保证金：
1.投标人在递交投标文件的同时，向招标单位交纳投标保证金壹仟元。

2.有效标的未中标单位的投标保证金将在定标后10个工作日内退还（不计利息）。
3.下列任何情况发生时，投标人将不得要求招标单位退还其投标保证金：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤回其投标；

（2）经查实，投标人提供的资料有弄虚作假行为或互相串标、抬标的；

（3）中标人无正当理由拒绝签订合同或在规定的期限内未按招标文件要求签订合同。
九、开标、评标、定标

1.开标会的时间、地点将由招标单位另行决定。投标人不参加开标会。

2.评标办法：最低有效价法。

3.在评标过程中，评标组认为需要，可要求投标单位对其投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标单位应做出答复。

4.评标和定标工作不邀请投标单位，投标单位对评标工作所提出的问题和意见，招标单位不作答复。

5.招标单位不对中标和未中标的原因做出任何解释。

6.开标，评标后，由招标单位依照本招标、评标办法适时确定中标单位。

十、合作条件

1.中标单位必须在中标后按招标单位要求及时办理合同洽谈与签订手续。中标单位不能按时签订合同，招标单位有权取消其中标资格，并视情节追究相关责任。此时，招标单位将从中标候选单位中另选中标单位。

2.本招标书和中标单位投标文件的各项承诺(与招标文件有抵触的内容除外)是双方签署设备采购合同的依据，并作为合同附件，具有同等法律效力。

                                     铜陵学院国有资产管理处

                                      二〇一七年十月十一日
1、法定代表人授权书
附件一：         

 法定代表人授权书

致：                    
本授权书声明：                                  （投标人名称）的                （法人代表姓名、职务）授权                 （被授权人的姓名、职务）为我方就                             项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

特此声明。


[image: image1]
法定代表人签字盖章：                    
职    务：                    
单位名称：                    
代理人（被授权人）签字盖章：                    
                  职    务：                    
                  单位名称：                    

联系电话：                    
 投标单位名称：                          

（公章）

日期：                   
2、投标保证书
附件二 ：                   
投标保证书
致：                          
1.按照已收到的铜陵学院本部教学楼有线覆盖设备采购项目招标文件要求，经考察现场并认真研究招标文件后，我单位愿以所投标的报价，按招标文件规定的各项要求承接所投标的项目，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部分均由我方无条件负责补齐。

2.我单位完全接受本次招标文件规定的所有要求，提供招标文件规定的全部投标文件，并承诺在中标后及时签订合同，严格履行我方的全部责任和义务。

3.我单位保证产品质量达到               ；在招标人提供的现场条件下进行安装，安装质量达到               。  
4.如果我单位中标，我们将保证按照你单位认可的条件，以招标文件内要求的金额提交履约保证金，严格履行合同规定的责任和义务，保证在接到中标通知后_____日内交货完毕并安装调试到位。

5.我们同意所递交的投标文件在从规定的开标之日起      天的投标有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。在其期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

6.我方愿意向贵单位提供可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的投标文件内容是真实的、准确的。

7.除非另外达成协议并生效，否则，贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束双方合同的组成部分。

8.我方理解你单位不负担我们的任何投标费用，也完全理解你们不一定将合同授予最低报价的投标人。

9.我方同意按照招标书的要求，向贵单位递交金额为人民币      元的投标保证金，并且承诺：在招标有效期内如果我方撤回投标书或接到中标通知书后未能及时或拒绝签订合同，你单位有权没收投标保证金，我单位将承担由此造成的一切损失。

10、其他承诺：

 投标单位名称：（公章）             单位地址：

    法定代表人：（签字）               邮政编码：

    电话：                            传真：

    开户银行名称：                    银行帐号：

               日期：_______年____月___日
3、投标报价表
附件三：
投标报价表
	序号
	品目名称
	品牌型号
	单位
	数量
	金额（元）
	小计（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	合计：

	供货期（天）：


投标单位名称（公章）：                  
法定代表人签字盖章：                    
代理人（被授权人）签字盖章：                    
                  职    务：                    
联系电话：                    
日期：                   
4、投标人资质证明及有关文件
附件四：
              投标人资质证明及有关文件
1.说明

投标人提交的资格文件必须是招标文件所要求产品和服务内容的范围内规定的资质证明文件，并且作为投标文件的一部分。资格审查不符合招标文件要求的有可能导致其投标被拒绝，其风险由投标人自负。

2.资格文件 

投标人的法人营业执照、税务登记证书（复印件加盖公章）；投标产品生产厂家营业执照副本（原件）；

3.企业概况及其他资料

（1）单位名称、企业等级、地址、电话、传真及邮政编码等；

（2）人员情况，包括：法定代表人姓名、职务、职称；技术负责人姓名、职务、职称；本项目负责人姓名、职务、职称；职工人员构成情况；

（3）上一年财务审计报告的复印本（损/益、资产负债、利润现金流量）；

（4）企业装备及销售情况：

①工厂装备情况（生产装备的产地、型号、台（套）数、已使用年数、最大年产量等）；

②能够真实反映制造厂商的投标产品近两年来在市场销售业绩的证明材料，如中标通知书、销售合同等（复印件加盖公章）；
③能够真实反映经销商近两年来销售业绩的证明材料，如中标通知书、销售合同等（复印件加盖公章）；

④产品样本、技术手册、说明书等技术资料；

⑤其他有利于投标人的证明文件。

资质文件应包括以上内容（但不局限于以上内容），均要求法定代表人或代理人签字盖章。
5、商务、技术规格偏离表

附件五：           
商务、技术规格偏离表
投标人（盖章）：         法定代表人或委托代理人：（签字） 
	序号
	产品品牌与型号
	招标文件要求
	产品具体参数
	偏离及其影响

	
	
	技术参数
	技术参数
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注意：
1、投标人必须将自己所投产品或服务真实、准确地填入“投标人产品具体参数”中，不能只填写“响应”。如所投产品与“招标文件要求”的存在差异，须填写“偏离情况”，并将这些差异内容予以说明。
2、如果投标人没有按前述要求去做，在项目评审中有可能被认为是未对招标文件作出实质上的响应，或被视作不诚信投标人而拒绝对其做进一步的评审。

6、质保及售后服务
附件六                 
     质保及售后服务

1、承诺的质保内容（承诺函）
2、货物免费质保期一览表（如果不同的部件质保期不同，应分别列明）

	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	生产制造厂家
	免费质保期

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


    3、售后服务

供应商应提供全方位、有效而及时的技术支持和服务，主要包括：

(1)故障响应时间（指接到报修电话起赶到现场的时间）

(2)接到报修后详细的故障响应方案

(3)免费质保期以后的维修内容及收费标准

	序号
	名称
	维修内容
	维修费用（元）
	备注

	1
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


（4）免费质保期以后的零配件、易损件内容及收费标准

	序号
	零配件、易损件名称
	规格型号
	制造商
	单位
	数量
	单价（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


（5）售后服务能力一览表

	售后服务点
	详细地址
	技术人员名单
	固定联系电话
	手机

	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


7、履行合同所必需的设备专业技术能力证明

（1）服务本项目主要人员一览表

	类别
	姓名
	职务
	职称或执业资格
	学历
	证件

	
	
	
	
	
	名称
	号码

	管理人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	技术人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	其它
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：证件应附复印件或影印件，投标人对其真实性负法律责任。

（2）其它证明。

8、招标文件要求的其它材料

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

             年   月   日

附件十     
货物发运计划、安装（施工）方案和进度表
1、严格按照技术规范要求制定切实可行的安装（施工）方案，要建立质量保证体制，在保证进度的前提下，确保安装（施工）质量。
   2、投标人应提交初步的安装（施工）进度表，说明按招标文件要求对各供货点进行安装（施工）的各个关键日期。

3、初步安装（施工）进度表可采用横道图或关键线路网络图表示，说明各供货点计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期。

4、安装（施工）进度应与安装（施工）方案和组织设计相适应。







代理人身份证复印件











法定代表人身份证复印件








PAGE  
3

